РЕЄСТРАТОР

КОНТРОЛЬНО-КАСОВИЙ

ЕЛЕКТРОННИЙ

«ІКС–A8800»

НАСТАНОВА ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ

3.021.141НЕ

м. Київ

ЗМIСТ

1	Призначення	3

2	Заходи безпеки при експлуатації ЕККР	4

3	ОПИС ТА РОБОТА	5

3.1	Функціональні характеристики	5

3.2	Технічні характеристики	5

3.3	Зовнішній вигляд ЕККР	6

3.4	Склад реєстратора	6

3.5	Опис та підключення зовнішніх пристроїв	7

3.6	Підготовка до роботи ЕККР	8

3.7	Панель управління	8

3.8	Заправка чекової стрічки	9

4	ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРАТОРА ПРИ ПРОВЕДЕННІ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ	10

4.1	Режими роботи реєстратора. Фіскалізація та персоналізація ЕККР	10

4.2	Автономний («ручний») режим	11

5 	ОПИС РЕКВІЗИТІВ РОЗРАХУНКОВИХ І ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ,  ЩО ДРУКУЮТЬСЯ «IKC-A8800»	13

6	ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗВІТІВ	18

7	Види, періодичність та обсяг технічного  обслуговування (ТО) ЕККР	18

8	ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ МОДЕЛІ РЕЄСТРАТОРА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ
В ЕКСПЛУАТАЦІЇ, НА ВІДПОВІДНІСТЬ  КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ТА ПРОГРАМНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВИРОБНИКА	19

9	МАРКУВАННЯ І ПЛОМБУВАННЯ	20

10	ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ	20

11	Транспортування	20

# 1	Призначення

1.1	Ця настанова з експлуатації (далі за текстом – НЕ) містить необхідну інформацію про реєстратор контрольно-касовий електронний «IKC-A8800» (далі ЕККР), його функціональні та технічні характеристики, вказівки щодо підготовки до роботи, порядку роботи, технічного обслуговування та вимог безпеки.

Докладно ознайомтесь з інформацією, що містить настанова. Особливу увагу зверніть на пункти «УВАГА!».

Після придбання ЕККР слід укласти договір на технічне обслуговування з центром сервісного обслуговування (ЦСО), який має дозвіл підприємства-виробника або генерального постачальника на технічне обслуговування, введення в експлуатацію та ремонт ЕККР.

УВАГА! Некваліфіковане втручання в роботу ЕККР під час обслуговування та ремонту може призвести до виведення його з ладу.

Зі своїми зауваженнями та пропозиціями щодо роботи ЕККР та документації звертайтесь до виробника: ТОВ «ІКС-ТЕХНО»:

04136, Україна, м. Київ, вул. Маршала Гречка, 7
         Тел./факс: (044) 502-03-24, 502-03-25

1.2	ЕККР призначений для роботи у складі автоматизованих робочих місць обліку та контролю за фінансово-господарською діяльністю на підприємствах торгівлі, громадського харчування та сфери послуг. ЕККР забезпечує формування та друк розрахункових та обов’язкових звітних документів на основі даних, які зберігаються в оперативній та фіскальній пам’яті, формування контрольної стрічки в електронній формі (КСЕФ).

1.3	ЕККР (через вбудований модем для передавання даних) забезпечує передавання електронних копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків до органів Державної фіскальної служби України (далі ДФС).

Дротовий канал зв’язку ЕККР з інформаційним еквайєром забезпечується підключенням ЕККР до комп’ютерного устаткування та/або комп’ютерної мережі користувача через інтерфейс Ethernet.

# 2	Заходи безпеки при експлуатації ЕККР

УВАГА! Це виріб класу А. У побутовому середовищі цей виріб може створювати радіозавади, і в такому разі користувач повинен вжити відповідних заходів.

2.1	ЕККР живиться безпечно низькою напругою 24 В постійного струму від зовнішнього блока живлення, який підключається до мережі змінного струму напругою 220 В частотою 50 Гц.

Зовнішній блок живлення має задовольняти вимогам безпеки згідно з ДСТУ 4467-1:2005.

УВАГА! Виробник гарантує безпечну та надійну роботу ЕККР лише при використанні блока живлення, який було придбано у виробника або у генерального постачальника ЕККР.

2.2	По способам і ступеню захисту від ураження електричним струмом ЕККР належать до апаратури класу ІІІ згідно з ДСТУ 4467-1:2005.

2.3	Необхідно уникати проникнення вологи всередину ЕККР та блока живлення.

2.4	Шнур блока живлення необхідно розташувати так, щоб убезпечити його від пошкоджень під час експлуатації ЕККР.

2.5	Для забезпечення безпеки роботи блок живлення, від якого живиться ЕККР, потрібно підключати тільки до мережі із захисним заземленням.

ЕККР можна підключати до електричної мережі як із заземленою, так і з ізольованою нейтраллю.

Розетка мережі електроживлення має бути розташована біля ЕККР у легкодоступному місці.

УВАГА! Забороняється переробляти мережеву вилку або використовувати перехідні пристрої, використовувати саморобні блоки живлення та блоки живлення, призначені для сторонніх пристроїв!

2.6	ЕККР забезпечує 16 годин безперервної роботи на добу (під наглядом).

# 3	ОПИС ТА РОБОТА

# 3.1	Функціональні характеристики

- Оподаткування продажу товарів (послуг) за двома податковими ставками.

- Друкування логотипа користувача / торгового підприємства.

- Друкування штрих-кодів товарів.

- Формування і друкування штрих-коду фіскального чека.

- Кількість груп товарів (послуг) по оподаткуванню, не менше:

- додатних підсумків розрахунків – 6, у тому числі неоподаткована група для операцій продажу;

- від’ємних підсумків розрахунків – 6, у тому числі неоподаткована група для операцій повернення.

- Максимальна кількість описів товарів, які можуть бути занесені до оперативної пам’яті фіскального блока ЕККР при програмуванні – не менше 9100. Кількість програмованих товарів (послуг) залежить від довжини назви товару (послуги).

- Максимальна кількість символів у найменуванні товарів (послуг), що друкуються у чеку – 75.

- Швидкість друкування чекової стрічки – 60 рядків/с.

# 3.2	Технічні характеристики

| Принтер | Ширина чекової стрічки – (57,5 ± 0,5) мм – (79,5 ± 0,5) мм |
| --- | --- |
|  | Діаметр рулону – (83,0 ± 0,1) мм max |
|  | • 46 символів у рядку для чекової стрічки шириною 57,5 мм • 49 символів у рядку для чекової стрічки шириною 79.5 мм Всі пробіли вважаються інформаційними розрядами |
| Електро- живлення | Від зовнішнього блока живлення, що підключається до однофазної мережі змінного струму напругою 220 В з відхиленнями від -15 до +10 % та частотою (50 ± 1) Гц та вихідною напругою (24 ± 10 %) В постійного струму |
| Показники надійності | Повний середній термін служби – не менше 7 років |
| Умови експлуа-тації | Температура повітря від +5 до +40 °С |
|  | Відносна вологість повітря не більше 80 % (без конденсації вологи) |
|  | Атмосферний тиск від 84 до 107 кПа (від 630 до 800 мм рт. ст.) |
| Умови транспор-тування | Температура повітря від -10 до +50 °С |
|  | Відносна вологість повітря до 98 % за температури +25 °С |
|  | Атмосферний тиск від 84 до 107 кПа (від 630 до 800 мм рт. ст.) |

# 3.3	Зовнішній вигляд ЕККР

Блок живлення

Індикатор клієнта

ЕККР

Рисунок 1

# 3.4	Склад реєстратора

До складу ЕККР входять такі основні функціональні вузли:

– системна плата з блоком фіскальним;

– модем для передавання даних до органів ДФС;

– механізм друку розрахункових документів та звітів.

Усі зазначені вузли, доступ до яких користувачу заборонений, розташовані в єдиному корпусі ЕККР. Розкривати ЕККР має право лише представник центру сервісного обслуговування (ЦСО), який має право обслуговувати їх.

Складові частини ЕККР, що розташовані поза корпусом ЕККР:

– індикатор клієнта;

– блок живлення;

– кабель інтерфейсний.

# Опис та підключення зовнішніх пристроїв

4

2

6

3

2

1

5

Рисунок 2

| Найменування зовнішнього відносно ЕККР пристрою |  | З'єднувач ЕККР, до якого підключається зовнішній пристрій | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Індикатор клієнта | TJ4-6P6С |  |
| 2 | Комп’ютер | TJ5M-8P8C та USB, тип B | У комп’ютері використовуєть-ся COM-порт (RS-232) або USB-порт |
| 3 | Комп’ютерне устаткування або комп’ютерна ме-режа користувача | RMS-001B-08A0-GY-N | Ethernet |
| 4 | Грошова скринька | TJ4-6P6C | Грошова скринька (за її наявності) має бути оснащена механічним замком і механізмом відкриття з соленоїдом на 24 В. Довжина кабелю грошової скриньки не має перевищувати 3 м. |
| 5 | Блок живлення | DJK-02A |  |
| 6 | USB пристрій (USB device) | USB, тип A |  |

УВАГА! Для стабільної роботи ЕККР, у разі його підключення до інтерфейсу USB комп’ютера, програмне забезпечення на комп’ютері має відслідковувати стан драйверу віртуального COM-порта і, у разі необхідності, належним чином проводити ініціалізацію USB.

# 3.6	Підготовка до роботи ЕККР

- Витягти ЕККР з упаковки. Перевірити комплектність згідно з наведеною у паспорті. Перевірити на відсутність пошкоджень.

УВАГА! За наявності пошкоджень забороняється підключати живлення до ЕККР.

- Встановити реєстратор у зручному для роботи місці. Забороняється розміщувати його під прямою дією джерела тепла. Умови експлуатації наведені у розділі 3.2 цієї настанови.

- Під'єднати до ЕККР зовнішні пристрої згідно з рисунком 2.

УВАГА! Щоб уникнути порушення працездатності ЕККР, слід виконувати підключення індикатора клієнта, блока живлення ЕККР та комп’ютера при відключеному живленні!

- Підключати комп’ютер і блок живлення ЕККР необхідно до розеток, які мають окремі контакти заземлення (євророзетки) та поєднані між собою.

- Увімкнути блок живлення в електричну мережу і натиснути вимикач живлення на передній стінці ЕККР. Після цього ввімкнуться світлодіод живлення (рисунок 3) і підсвічування індикатора, та виконається самотестування реєстратора. ЕККР готовий до роботи після появи на індикаторі клієнта початкової суми. У разі якщо ЕККР видає звуковий сигнал помилки, необхідно вимкнути його живлення та перевірити:

1) чи підключений індикатор клієнта;

2) чи щільно закрита кришка механізму друку чекової стрічки;

3) наявність рулону чекової стрічки та правильність її заправлення, а також, чи не утворилась паперова пробка в бункері для паперу.

# 3.7	Панель управління

Рисунок 3

СВІТЛОДІОД живлення (POWER):

• світиться зеленим:

– живлення від мережі стабільне,

– реєстратор перебуває в робочому стані;

• не світиться:

– реєстратор вимкнений,

– живлення від мережі нестабільне.

СВІТЛОДІОД помилок (ERROR):

• світиться червоним:

– відкрита кришка чекової стрічки,

– закінчилась чекова стрічка;

• не світиться:

– реєстратор перебуває в робочому стані.

СВІТЛОДІОД наявності паперової стрічки (PAPER OUT):

• світиться червоним:

– закінчується або закінчилась чекова стрічка;

• не світиться:

– реєстратор перебуває в робочому стані.

КНОПКА подачі чекової стрічки (FEED)  –  здійснює подачу чекової стрічки.

Кнопка не спрацьовує у таких випадках:

– відкрита кришка чекової стрічки;

– закінчилась чекова стрічка;

– у момент виконання команди з ПК.

  - Заправка чекової стрічки

УВАГА! Використовуйте лише папір, що відповідає вимогам, викладеним у цій настанові щодо експлуатування.

Не використовуйте рулон, у якому папір приклеєний або прикріплений плівкою до внутрішньої втулки, оскільки це може викликати заклинювання паперу.

- Відкрити кришку механізму друку чекової стрічки.

- Установити в лоток рулон чекової стрічки.

правильно

неправильно

Притримуючи чекову стрічку, закрити кришку механізму друку, притиснувши її до клацання.

# Рисунок 4

# 4	ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРАТОРА ПРИ ПРОВЕДЕННІ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

# 4.1	Режими роботи реєстратора. Фіскалізація та
                   персоналізація ЕККР

ЕККР може працювати у таких режимах:

- Нефіскальний режим (режим «учбовий»).

У цьому режимі ЕККР перебуває до моменту його фіскалізації. У нефіскальному режимі ЕККР виконує всі операції за винятком запису у фіскальну пам’ять. У чеках друкується повідомлення «НЕФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК» і відсутній логотип виробника. ЕККР переводиться з цього режиму у фіскальний режим операцією фіскалізації один раз та назавжди.

- Фіскальний режим

У цьому режимі ЕККР виконує всі касові операції, а інформація зберігається у фіскальній пам’яті реєстратора. У чеках друкується повідомлення «ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК» і логотип виробника. У фіскальному режимі необхідно провести персоналізацію ЕККР – налаштування передавання реєстратором даних до органів ДФС.

- Фіскалізація та персоналізація ЕККР

Переведення ЕККР із нефіскального режиму роботи у фіскальний з подальшою персоналізацією ЕККР виконується лише представником ЦСО, який має право на обслуговування цих реєстраторів. Фіскалізація та персоналізація ЕККР виконуються за допомогою спеціальної програми.

- Вибір режиму після включення ЕККР

Після включення ЕККР чекає подію (подвійне натискання кнопки FEED або поява зв’язку з ПК), залежно від якої переходить до автономного режиму або до режиму реєстрацій, в якому працює під управлінням прикладного програмного забезпечення.

УВАГА! ЕККР працює під управлінням прикладної програми, яка
постачається окремо генеральним постачальником ЕККР – ТОВ «ІКС-МАРКЕТ»: ekka@market.kiev.ua,  www.ics-market.com.ua.

- Режим реєстрацій

ЕККР переходить у режим реєстрацій, якщо першою подією після включення є прийом будь-якого байта від ПК. У цьому режимі виконується реєстрація розрахункових операцій, формуються розрахункові документи. Розрахункові операції є заблокованими до виконання процедури персоналізації ЕККР. Після персоналізації ЕККР буде автоматично передавати до органів ДФС електронні копії розрахункових документів та фіскальних звітних чеків.

Після входу в режим реєстрацій є доступними команди режимів програмування та звітів шляхом введення відповідного пароля.

- Режим програмування

До цього режиму відносяться команди програмування параметрів ЕККР і параметрів розрахункових документів.

- Режим звітів

До цього режиму відносяться команди виконання фіскальних і службових звітів.

- Автономний («ручний») режим

У цьому режимі, незалежно від того фіскалізований реєстратор чи ні, виконується обмежена кількість звітів, тести та верифікація програмного забезпечення (ПЗ) реєстратора. Використовується у випадку аварії персонального комп’ютера, блокування ЕККР тощо.

## 4.2	Автономний («ручний») режим

Цей режим може використовуватись для друку звітів без комп’ютера у разі аварії, для верифікації ПЗ або виконання тестів ЕККР.

Для входу в автономний режим необхідно, після включення ЕККР та появи на індикаторі клієнта початкової суми, подвійно натиснути кнопку FEED (пауза між натисканнями не більше 0.5 секунди) і дочекатись друку номера версії ПЗ. У разі непрацездатності індикатора подвійно натискати FEED для вибору режиму слід, витримавши паузу приблизно в 25 секунд після включення ЕККР. Якщо протягом 9 секунд після друку версії ЕККР подвійно натиснути кнопку FEED, то буде відкрито доступ до виконання звітів. Інакше можна буде виконати лише тести, перевірку стану модема та верифікацію ПЗ.

Вихід з автономного режиму – вимикання ЕККР.

Список доступних функцій наведено в таблиці.

Циклічний перехід між пунктами здійснюється одиночним натисканням кнопки FEED. Перехід до виконання функції здійснюється подвійним натисканням кнопки FEED.

| Повідомлення на індикаторі та на паперовій стрічці | Коментар |
| --- | --- |
| ЗВІТ ПО АРТИКУЛАМ | Доступно в автономному режимі, якщо подвійно натиснути кнопку FEED протягом 9 секунд після друку версії ЕККР |
| X-ЗВІТ ДЕННИЙ |  |
| Z-ЗВІТ ДЕННИЙ |  |
| ЗВІТ ЗА ПЕРІОД ПОВНИЙ |  |
| ЗВІТ ЗА ПЕРІОД КОРОТКИЙ |  |
| ВЕРИФІКАЦІЯ | Завжди доступно в автономному режимі |
| СТАН МОДЕМА |  |
| ТЕСТИ |  |

Перед початком верифікації необхідно під’єднати ЕККР до комп’ютера, який має COM-порт, запустити програму CheckFR, задати у програмі COM-порт, до якого під’єднано ЕККР, вибрати файл-еталон та натиснути кнопку «Сравнить».

Підрежим «ТЕСТИ» призначений для перевірки працездатності ЕККР.
Перехід до виконання тесту здійснюється подвійним натисканням кнопки FEED. Одиночне натискання кнопки FEED здійснює перехід до наступного тесту або вихід з підрежиму після останнього тесту.

Назви і основне призначення наявних тестів викладені в таблиці:

| № | Назва тесту | Коментар |
| --- | --- | --- |
| 1 | Індикатор | Послідовно виводяться на індикатор усі символи знакогенератора |
| 2 | Принтер | На чековій стрічці друкується тестовий приклад у вигляді знакогенератора принтера. На індикатор виводяться поточні дата та час. Тест повторюється кожну годину |
| 3 | Звуковий сигнал | Генерується звуковий сигнал |
| 4 | Грошова скринька | Відкривається грошова скринька |
| 5 | Модем | Виконується тест модема |

# 5	ОПИС РЕКВІЗИТІВ РОЗРАХУНКОВИХ І ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДРУКУЮТЬСЯ «IKC-A8800»

| Приклад чека версії |  |
| --- | --- |
| ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО АДРЕСА ТЕЛЕФОН, ФАКС | - атрибути платника податків |
|  | - логотип користувача |
| ПН 123456789012 | - податковий номер |
| КАСИР Кравчук | - касир, ім’я касира |
| ЕККР ІКС-А8800 ВЕР MF-09 | - модель РРО, версія ПЗ |
| 13-03-15 12:20 | - дата та час роздрукування чека |
| З.Н. MF80050001 05-03-15 | - заводський номер ЕККР, дата запису заводського номера ЕККР |
| ФН 1234567890 10-03-15 | - фіскальний номер ЕККР, дата фіскалізації або перерегістрації |
| СЛУЖБОВИЙ ЧЕК ІКС | - вид чека і логотип виробника |
| Приклад службового чека внесення грошей |  |
| ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО АДРЕСА ТЕЛЕФОН, ФАКС | - атрибути платника податків |
|  | - логотип користувача |
| ПН 123456789012 | - податковий номер |
| КАСИР Кравчук | - касир, ім’я касира |
| СЛУЖБОВЕ ВНЕСЕННЯ 1000.00 | - найменування службової операції, сума службового внесення |
| В СЕЙФІ 1009.00 | - сума в сейфі |
| 16-03-15 17:22 | - дата та час роздрукування чека |
| Пакет N 70 | - номер пакета даних в КСЕФ |
| З.Н. MF80050001 | - заводський номер ЕККР |
| ФН 1234567890 | - фіскальний номер ЕККР |
| СЛУЖБОВИЙ ЧЕК ІКС | - вид чека і логотип виробника |
| Приклад службового чека видачі грошей |  |
| ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО АДРЕСА ТЕЛЕФОН, ФАКС | - атрибути платника податків |
|  | - логотип користувача |
| ПН 123456789012 | - податковий номер |
| КАСИР Кравчук | - касир, ім’я касира |
| СЛУЖБОВА ВИДАЧА 600.00 | - найменування службової операції, сума службової видачі |
| В СЕЙФІ 409.00 | - сума в сейфі |
| 16-03-15 17:30 | - дата та час роздрукування чека |
| Пакет N 71 | - номер пакета даних в КСЕФ |
| З.Н. MF80050001 | - заводський номер ЕККР |
| ФН 1234567890 | - фіскальний номер ЕККР |
| СЛУЖБОВИЙ ЧЕК ІКС | - вид чека і логотип виробника |

Приклад фіскального чека

-

ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН, ФАКС

ПН 123456789012

ЛАСКАВО ПРОСИМО!

КАСИР      Кравчук

1 x 126.00

Товар                                           126.00 А

1 х 126.00

Картка Київстар                          126.00 В

1 х 126.00

Каблучка срібна                           126.00 Г

1 х 126.00

Цигарки                                        126.00 Д

--------------------------------------------------------

СУМА                                504.00

ПДВ  А = 20.00%                           21.00

ПДВ  В = 20.00%                           20.16

ЗБІР  В =  5.00%                             5.04

ПДВ  Г =  20.00%                          21.00

ЗБІР  Г =   5.00%                             5.00

ПДВ  Д =  20.00%                          20.00

ЗБІР  Д =   5.00%                             6.00

--------------------------------------------------------

КАРТКОЮ                                   200.00

ГОТІВКОЮ                                  350.00

ЗДАЧА                                           46.00

31-10-13  12:07:35      N   1

Пакет  N   55

З.Н.   MF80050001

ЗАХОДЬТЕ ЩЕ!

ФН  1234567890

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК        ІКС

-     атрибути платника податків

-

- логотип користувача

- податковий номер

- початкове повідомлення

- касир, ім’я касира

- кількість та ціна артикула

- найменування та вартість артикула, код податку

- штрих-код товару

- кількість та ціна артикула

- найменування та вартість артикула, код податку

- кількість та ціна артикула

- найменування та вартість артикула, код податку

- кількість та ціна артикула

- найменування та вартість артикула, код податку

- сума до сплати

- код, відсоток та сума податку

- код, відсоток та сума податку

- код, відсоток та сума додаткового збору

- код, відсоток та сума податку

- код, відсоток та сума додаткового збору

- код, відсоток та сума податку

- код, відсоток та сума додаткового збору

- форма оплати, сума

- форма оплати, сума

- сума здачі

- штрих-код фіскального чека

- дата і час видачі чека, номер чека

- номер пакета даних в КСЕФ

- заводський номер ЕККР

- заключне повідомлення

- фіскальний номер ЕККР

- вид чека і логотип виробника

Приклад видаткового чека

ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН, ФАКС

ПН 123456789012

ЛАСКАВО ПРОСИМО!

КАСИР     Кравчук

1 х 3000.00

Кольє                                        3000.00 В

--------------------------------------------------------

СУМА                                3000.00

ПДВ В = 20.00%                             480.00

ЗБІР В =   5.00%                             120.00

--------------------------------------------------------

ГОТІВКОЮ                                  3000.00

30-10-13  12:10:46      N   2

Пакет  N   31

З.Н.   MF80050001

ЗАХОДЬТЕ ЩЕ!

ФН  1234567890

ВИДАТКОВИЙ ЧЕК        ІКС

-

-     атрибути платника податків

-

- податковий номер

- початкове повідомлення

- касир, ім’я касира

- кількість, ціна

- найменування, вартість, код податку

- сума до виплати

- код податку, ставка податку, сума податку

- код, ставка та сума додаткового збору

- форма виплати, сума

- дата і час видачі чека, номер чека

- номер пакета даних в КСЕФ

- заводський номер ЕККР

- заключне повідомлення

- фіскальний номер ЕККР

- вид чека і логотип виробника

Приклад денного X-звіту

ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН, ФАКС

ПН 123456789012

ЛАСКАВО ПРОСИМО!

КАСИР      Кравчук

Х ЗВІТ ДЕННИЙ

--------------------------------------------------------

СУМА ПРОДАЖ                          504.00

КАРТКОЮ                                    200.00

ГОТІВКОЮ                                   304.00

В СЕЙФІ                                       304.00

--------------------------------------------------------

ВКЛЮЧНИЙ ПДВ      13-03-15

ОБІГ  А                                         126.00

ПДВ   А = 20.00%                          21.00

ОБІГ  В                                         126.00

ПДВ   В = 20.00%                          20.16

ЗБІР  В =   5.00%                            5.04

ОБІГ  Г                                         126.00

ПДВ   Г = 20.00%                          21.00

ЗБІР  Г =   5.00%                             5.00

ОБІГ  Д                                         126.00

ПДВ  Д = 20.00%                           20.00                                               ЗБІР  Д = 5.00%                              6.00

ЗАГАЛЬНИЙ ПОДАТОК               98.20

КАСОВИХ ЧЕКІВ                                 1

--------------------------------------------------------

ОБНУЛЕННЯ  ОЗП                             2

НОМЕР ЗВІТУ                                     5

31-01-15  15:50

З.Н.   MF80050001

ЗАХОДЬТЕ ЩЕ!

ФН  1234567890

СЛУЖБОВИЙ ЧЕК        ІКС

-

-     атрибути платника податків

-

- податковий номер

- початкове повідомлення

- касир, ім’я касира

- вид звіту

- сума продаж всього

- сума, сплачена карткою

- сума, сплачена готівкою

- всього готівкою в сейфі

- включний ПДВ, дата програмування ставок ПДВ

- сума обігу по податковій групі А

- код, відсоток та сума ПДВ

- сума обігу по податковій групі В

- код, відсоток та сума ПДВ

- додатковий збір по податковій групі, відсоток та сума збору

- сума обігу по податковій групі Г

- код, відсоток та сума ПДВ

- додатковий збір по податковій групі, відсоток та сума збору

- сума обігу по податковій групі Д

- код, відсоток та сума ПДВ

- додатковий збір по податковій групі, відсоток та сума збору

- загальна сума податків

- кількість касових чеків за зміну

- номер останнього обнулення ОЗП

- номер денного Х-звіту

- дата і час видачі ЗВІТУ

- заводський номер ЕККР

- заключне повідомлення

- фіскальний номер ЕККР

- вид чека і логотип виробника

Приклад денного Z-звіту

ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН, ФАКС

ПН 123456789012

ЛАСКАВО ПРОСИМО!

КАСИР      Кравчук

Z ЗВІТ ДЕННИЙ

--------------------------------------------------------

СУМА ПРОДАЖ                          504.00

КАРТКОЮ                                    200.00

ГОТІВКОЮ                                   304.00

В СЕЙФІ                                       304.00

--------------------------------------------------------

ВКЛЮЧНИЙ ПДВ      13-03-15

ОБІГ  А                                         126.00

ПДВ   А = 20.00%                          21.00

ОБІГ  В                                         126.00

ПДВ   В = 20.00%                          20.16

ЗБІР  В =   5.00%                            5.04

ОБІГ  Г                                         126.00

ПДВ   Г = 20.00%                          21.00

ЗБІР  Г =   5.00%                             5.00

ОБІГ  Д                                         126.00

ПДВ  Д = 20.00%                           20.00                                               ЗБІР  Д = 5.00%                              6.00

ЗАГАЛЬНИЙ ПОДАТОК               98.20

КАСОВИХ ЧЕКІВ                                 1

--------------------------------------------------------

ОБНУЛЕННЯ  ОЗП                             2

НОМЕР ЗВІТУ                                     5

ОБНУЛЕННЯ РЕГІСТРІВ

31-01-15  15:58

Пакет  N   56

З.Н.   MF80050001

ЗАХОДЬТЕ ЩЕ!

ФН  1234567890

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК        ІКС

-

-     атрибути платника податків

-

- податковий номер

- початкове повідомлення

- касир, ім’я касира

- вид звіту

- сума продаж всього

- сума, сплачена карткою

- сума, сплачена готівкою

- всього готівкою в сейфі

- включний ПДВ, дата програмування ставок ПДВ

- сума обігу по податковій групі А

- код, відсоток та сума ПДВ

- сума обігу по податковій групі В

- код, відсоток та сума ПДВ

- додатковий збір по податковій групі, відсоток та сума збору

- сума обігу по податковій групі Г

- код, відсоток та сума ПДВ

- додатковий збір по податковій групі, відсоток та сума збору

- сума обігу по податковій групі Д

- код, відсоток та сума ПДВ

- додатковий збір по податковій групі, відсоток та сума збору

- загальна сума податків

- кількість касових чеків за зміну

- номер останнього обнулення ОЗП

- номер денного Z-звіту

- повідомлення про обнулення регістрів

- дата і час видачі звіту

- номер пакета даних в КСЕФ

- заводський номер ЕККР

- заключне повідомлення

- фіскальний номер ЕККР

- вид чека і логотип виробника

Приклад періодичного звіту

ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН, ФАКС

ПН 123456789012

ЛАСКАВО ПРОСИМО!

КАСИР      Кравчук

ЗВІТ ЗА ПЕРІОД ПОВНИЙ

--------------------------------------------------------

З        31-01-03                                   5

ПО     31-01-03                                   5

--------------------------------------------------------

ВКЛЮЧНИЙ ПДВ      13-03-15

ОБІГ  А                                         126.00

ПДВ   А = 20.00%                          21.00

ОБІГ  В                                         126.00

ПДВ   В = 20.00%                          20.16

ЗБІР  В =   5.00%                            5.04

ОБІГ  Г                                         126.00

ПДВ   Г = 20.00%                          21.00

ЗБІР  Г =   5.00%                             5.00

ОБІГ  Д                                         126.00

ПДВ  Д = 20.00%                           20.00                                               ЗБІР  Д = 5.00%                              6.00

КАСОВИХ ЧЕКІВ                                 1

ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМОК            504.00

ЗАГАЛЬНИЙ ПОДАТОК               98.20

--------------------------------------------------------

КАРТКОЮ                                    200.00

ГОТІВКОЮ                                   304.00

--------------------------------------------------------

ВИДАТКОВИХ ЧЕКІВ                          0

ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМОК               0.00

ЗАГАЛЬНИЙ ПОДАТОК                0.00

--------------------------------------------------------

31-01-03                                    5

ДЕННИЙ ОБІГ                            504.00

31-01-15  15:59

З.Н.   MF80050001

ЗАХОДЬТЕ ЩЕ!

ФН 1234567890    10-03-15

СЛУЖБОВИЙ ЧЕК         ІКС

-

-     атрибути платника податків

-

- податковий номер

- початкове повідомлення

- касир, ім’я касира

- вид звіту

- дата і номер початкового денного звіту за період

- дата і номер заключного денного звіту за період

- включний ПДВ, дата

- сума обігу по податковій групі А

- код, відсоток та сума ПДВ

- сума обігу по податковій групі В

- код, відсоток та сума ПДВ

- додатковий збір по податковій групі, відсоток та сума збору

- сума обігу по податковій групі Г

- код, відсоток та сума ПДВ

- додатковий збір по податковій групі, відсоток та сума збору

- сума обігу по податковій групі Д

- код, відсоток та сума ПДВ

- додатковий збір по податковій групі, відсоток та сума збору

- кількість касових чеків за період

- загальна сума за період

- загальна сума податків

- сума сплачена карткою

- сума сплачена готівкою

- кількість видаткових чеків за період

- загальна сума виплат за період

- загальна сума податків по видатковим чекам за період

- дата і номер денного звіту, що входить до заданого періоду

- сума денного обігу, що входить до заданого періоду

- дата і час видачі звіту

- заводський номер ЕККР

- заключне повідомлення

- фіскальний номер ЕККР, дата фіскалізації або перерегістрації

- вид чека і логотип виробника

# 6	ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗВІТІВ

6.1  ЕККР виконує (автономно) такі звіти:

– звіт про реалізовані товари та надані послуги (звіт по артикулах);

– денний звіт без обнуління (Х), може виконуватись неодноразово протягом зміни;

– денний звіт з обнулінням (Z), виконується перед закриттям зміни;

– звіт з фіскальної пам'яті (за період).

6.2 Порядок виконання вищевказаних звітів наведено у розділі 4.2 «Автономний («ручний») режим».

## 7	Види, періодичність та обсяг технічного
                   обслуговування (ТО) ЕККР

7.1 Технічне обслуговування ЕККР слід проводити (з часу введення в експлуатацію) один раз на місяць з метою підтримання робочого стану реєстратора протягом усього терміну чинного використання.

7.2 До технічного обслуговування реєстратора допускаються представники ЦСО, що має договір на виконання робіт з цією моделлю реєстраторів, та які мають посвідчення на право технічного обслуговування цієї моделі реєстратора від генерального постачальника ЕККР.

7.3	Щоденне технічне обслуговування ЕККР проводить касир (до початку роботи) у такому обсязі:

- перевірка на відсутність пошкоджень захисної пломби та засобів контролю на корпусі ЕККР;

- проведення зовнішнього огляду на предмет цілісності корпусу ЕККР, видалення пилу, бруду та інших сторонніх предметів, що заважають роботі реєстратора;

- перевірка надійності підключення ЕККР до блока живлення згідно з цією настановою;

- перевірка відповідності поточного часу реєстратора реальному поточному часу;

- перевірка якості друку.

7.4	Щомісячне технічне обслуговування ЕККР проводить фахівець ЦСО (виконує роботи без розпломбування ЕККР):

- перевірку зовнішнього вигляду ЕККР на наявність на корпусі засобів контролю та захисної пломби;

- перевірку цілісності з’єднувачів на корпусі;

- перевірку наявності та цілісності ножа для відриву чека;

- очищення друкуючого механізму від пилу, бруду та частинок паперу чекової стрічки;

- перевірку функціонування ЕККР контрольними тестами.

7.5	Технічне обслуговування і ремонт ЕККР, що пов’язані з розпломбуванням фіскального блока, виконуються лише підприємством-виробником. Порядок вилучення з експлуатації, розпломбування, пломбування після ремонту та введення в експлуатацію після ремонту – згідно з чинним законодавством.

7.6	Виконання всіх видів ТО є обов’язковим як для користувачів ЕККР, так і для фахівців сервісних центрів.

УВАГА! Технічне обслуговування не входить у гарантійні зобов’язання, що надаються виробником.

УВАГА! За відсутності технічного обслуговування реєстратор втрачає гарантію виробника.

7.7	Підприємство-виробник зобов’язане забезпечити ЦСО конструкторською, програмною, експлуатаційною та ремонтною документацією, інструкцією з перевірки програмного забезпечення, а також своєчасно повідомляти ЦСО про внесення змін до конструкції та документації ЕККР та забезпечувати ЦСО документацією щодо внесених змін.

УВАГА! Документація, що надається підприємством-виробником центру сервісного обслуговування є предметом комерційної таємниці і не підлягає розповсюдженню.

Право розповсюдження технічної документації на ЕККР «IKC-A8800» має лише підприємство-виробник ТОВ «ІКС-ТЕХНО».

# 8	ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ МОДЕЛІ РЕЄСТРАТОРА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ, НА ВІДПОВІДНІСТЬ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ТА ПРОГРАМНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВИРОБНИКА

8.1	Перевірка реєстраторів, що перебувають в експлуатації, на відповідність конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника проводиться фахівцями ЦСО.

При цьому перевіряються:

– пломбування реєстраторів відповідно до вимог паспорта;

– версія програмного забезпечення відповідно до вимог паспорта.

8.2	Версія програмного забезпечення перевіряється таким чином:

– надрукувати службовий чек версії;

– порівняти між собою те, що надруковано у чеку, з тим, що
   зазначено у документації.

УВАГА! Верифікація ПЗ фіскального блока проводиться лише з письмового дозволу територіального органу ДФС.

8.3	Перевірка фіскального блока на відповідність конструк-торській документації проводиться на рівні мікросхем: ОЗП, процесора, фіскальної пам'яті, таймера, інтерфейсів.

УВАГА! Перевірку відповідності фіскального блока проводять лише з письмового дозволу територіального органу ДФС.

8.4	У випадках виявлення невідповідностей необхідно отримати від ТОВ «ІКС-ТЕХНО» бюлетень (або інший документ) про внесення змін у документацію.

# 9	МАРКУВАННЯ І ПЛОМБУВАННЯ

9.1	Маркування ЕККР має бути виконане відповідно до вимог конструкторської документації.

Маркування має бути виконане українською мовою.

9.2	Методика пломбування ЕККР наведена у паспорті.

# 10	ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ

10.1	ЕККР необхідно зберігати на стелажах в опалюваних приміщеннях за температури повітря від +5 до +40 °С, відносної вологості повітря до 80 % та концентрації у повітрі пилу, мастила, вологи та агресивних домішок, що не перевищує норм, встановлених ГОСТ 12.1.005 для робочої зони виробничих приміщень.

# 11	Транспортування

11.1	ЕККР в упаковці підприємства-виробника транспортують на будь-які відстані автомобільним або залізничним транспортом (у закритих транспортних засобах), водним транспортом (у трюмах суден) відповідно до правил, які діють на транспорті певного виду.

11.2	Умови транспортування – Л (1) згідно з ГОСТ 15150.

11.3	Кріпити упаковані ЕККР на транспортному засобі потрібно способом, що унеможливлює їхнє переміщення під час транспортування.

11.4	Під час транспортування упакованих ЕККР слід виконувати вимоги застережувальних написів та маніпуляційних знаків на пакувальній тарі.

11.5	Розпаковування ЕККР після транспортування за температури нижче 0 °С слід проводити у нормальних умовах, попередньо витримавши ЕККР нерозпакованими протягом 6 годин у цих умовах.

Підприємство-виробник:

ТОВ «ІКС-ТЕХНО»

04136, Україна, м. Київ, вул. Маршала Гречка, 7

Тел./факс: (044) 502-03-24, 502-03-25

E-MAIL: info@ics-tech.kiev.ua

www.ics-tech.kiev.ua

Підприємство-генеральний постачальник:
ТОВ «ІКС-МАРКЕТ»
E-MAIL: ekka@market.kiev.ua
www.ics-market.com.ua

Роздруковано з файлу: «IKC-A8800_Настанова_MF-09(5).doc»