АПАРАТ

КОНТРОЛЬНО-КАСОВИЙ  ЕЛЕКТРОННИЙ

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ  КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ

ДЛЯ  АВТОЗАПРАВНИХ  СТАНЦІЙ

«ІКС–СА100»

НАСТАНОВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

3.021.006НЕ

Київ

ЗМІСТ

1	ВСТУП	4

2	ПРИЗНАЧЕННЯ	4

3	СКЛАД КОМПЛЕКТУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ СЕККА ТА
ВЗАЄМОДІЯ ЙОГО СКЛАДОВИХ ЧАСТИН	4

4	ДОТРИМАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ	5

5	МОНТАЖНІ ТА ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ	6

5.1	Монтаж обладнання СЕККА на АЗС	7

5.2	Панель управління ФДБ	7

5.3	Порядок заправки чекової стрічки	8

5.4	Вказівки щодо експлуатування ФДБ	8

6	ПОРЯДОК УВЕДЕННЯ СЕККА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ	9

7	ВМИКАННЯ  СЕККА	9

8	ПОРЯДОК РОБОТИ З СЕККА	10

9	АВТОНОМНИЙ РЕЖИМ ФІСКАЛЬНО-ДРУКУЮЧОГО БЛОКА	10

10	ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ ВІДПОВІДНОСТІ МОДЕЛІ СЕККА,
ЩО перебуває В ЕКСПЛУАТАЦІЇ, КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ТА ПРОГРАМНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВИРОБНИКА	11

11	МАРКУВАННЯ ТА ПЛОМБУВАННЯ	11

12	УПАКОВКА	12

13	ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	12

14	ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ	13

15	Транспортування	13

16	ГАРАНТІЇ  ВИРОБНИКА	14

ДОДАТОК  А    ЗРАЗКИ ЧЕКІВ	15

1  Приклад чека продажу палива і супутніх товарів за готівку	15

2  Приклад чека повернення за недодані нафтопродукти	15

3  Приклад чека продажу палива за талоном	16

4  Приклад чека службового внесення готівки	16

5  Приклад чека службової видачі готівки	16

6  Приклад чека прийому пального	17

7  Приклад видаткового чека	17

8  Приклад чека повірки ПРК	17

ДОДАТОК Б     ЗРАЗКИ ЗВІТІВ	18

X-звіт	18

Z-звіт	19

Звіт по артикулах товарів	20

## ВСТУП

  - Ця настанова з експлуатації (надалі – НЕ) призначена для вивчення роботи апарата контрольно-касового електронного спеціалізованого комп’ютеризованого «ІКС-СА100» (надалі – СЕККА).

  - Настанова містить відомості, необхідні для використання CЕККА у процесі виконання продажів нафтопродуктів та супутніх товарів на АЗС.

## ПРИЗНАЧЕННЯ

СЕККА призначений для:

- реєстрації касових операцій при продажу нафтопродуктів (надалі – НП) та супутніх товарів на АЗС;

- обліку та контролю руху НП та супутніх товарів на АЗС;

- управління обладнанням, що використовується для відпуску НП на АЗС: паливороздавальними колонками (надалі – ПРК), системами контролю та вимірювання рівнів НП у резервуарах, системами безготівкових розрахунків тощо;

УВАГА! Управління ПРК і відпускання пального СЕККА дозволено проводити лише під постійним контролем оператора.

- збереження фіскальних даних та формування друкованих документів СЕККА в повному обсязі відповідає «Технічним вимогам до спеціалізованих електронних контрольно-касових апаратів для автозаправних станцій», затвердженим Протокольним рішенням Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним та грошовим обігом від 27.06.2002 р. № 13;

- СЕККА (через вбудований модем для передавання даних) забезпечує передавання електронних копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків до органів Державної фіскальної служби України (надалі – ДФС).

## СКЛАД КОМПЛЕКТУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ СЕККА ТА ВЗАЄМОДІЯ ЙОГО СКЛАДОВИХ ЧАСТИН

  - До складу СЕККА входять:

– системний блок персонального комп’ютера (надалі – ПК) з встановленим програмним забезпеченням;

– фіскально-друкуючий блок (надалі – ФДБ);

– монітор;

– клавіатура;

– маніпулятор «миша»;

– індикатор клієнта.

Додатково до СЕККА приєднуються:

– ПРК (до ФДБ, через інтерфейс RS-485);

– грошова скринька (до ФДБ);

– пристрій для зчитування штрих-кодів (до ПК).

Блок-схема з’єднань СЕККА наведена на рисунку 3.1.

Рисунок 3.1

  - ФДБ забезпечує: зберігання фінансової інформації в енергонезалежній пам’яті; друк розрахункових та обов’язкових звітних документів на основі даних, які зберігаються в оперативній та фіскальній пам’яті; формування контрольної стрічки в електронній формі (КСЕФ); управління паливороздавальними колонками.

  - Індикатор клієнта призначено для відображення інформації клієнту про стан поточного продажу.

## ДОТРИМАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

УВАГА! Це виріб класу А. У побутовому середовищі цей виріб може створювати радіозавади, і в такому разі користувач повинен вжити відповідних заходів.

  - Електроживлення СЕККА здійснюється від однофазової мережі змінного струму напругою 220 В з відхиленнями від -15 до +10 % та частотою (50 ± 1) Гц. Виробник гарантує безперебійну та завадостійку роботу СЕККА за умови живлення всіх пристроїв СЕККА, а також усіх додаткових пристроїв, які мають зв’язок з СЕККА по інформаційним каналам, від одного джерела безперебійного електроживлення (ДБЕ).

УВАГА! Підключення інших споживачів до вказаного ДБЕ категорично заборонено!

  - За видом захисту від ураження електричним струмом СЕККА належать до апаратури класу І за ДСТУ 4467-1.

  - Вимоги безпеки під час монтажу і експлуатації СЕККА повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.007.0-75, а також «Правилам улаштування електроустановок» (ПУЕ), розділ 7.3, і «Правилам техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів», затвердженим Держ-енергонаглядом.

  - Розетка мережі електроживлення повинна бути розташована біля CЕККА у легкодоступному місці.

Розташування шнурів живлення блока живлення ФДБ і системного блока ПК виконати таким чином, щоб унеможливити їх пошкодження під час експлуатації.

  - Для забезпечення безпеки роботи СЕККА потрібно підключати тільки до мережі із захисним заземленням.

СЕККА може підключатися до електричної мережі як із заземленою, так і з ізольованою нейтраллю.

УВАГА ! Забороняється переробляти мережеві вилки або використовувати перехідні пристрої, використовувати саморобні блоки живлення та блоки живлення від сторонніх пристроїв!

  - Обслуговувати CЕККА має право лише персонал, що вивчив цю настанову, пройшов атестацію у встановленому порядку і має допуск на право виконання таких робіт.

  - Роботи з налагодження, оглядів і ремонту СЕККА слід проводити лише після відключення загального рубильника живлення силової шафи.

Забороняється виконувати ремонтні і профілактичні роботи при включеному СЕККА.

  - Забороняється під час роботи відключати кабелі, що з'єднують між собою СЕККА і силову шафу.

  - При виникненні несправності в роботі СЕККА оператор повинен припинити роботу, вимкнути СЕККА, від'єднати його від електромережі і викликати фахівця з технічного обслуговування.

## МОНТАЖНІ ТА ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ

Перед використанням СЕККА необхідно провести пусконалагоджувальні роботи, зокрема:

– монтаж обладнання СЕККА на АЗС;

– налаштування апаратури під конкретну конфігурацію обладнання АЗС.

## 5.1	Монтаж обладнання СЕККА на АЗС

- Розпакувати складові частини СЕККА. Перевірити їх на відсутність пошкоджень.

УВАГА! За наявності пошкоджень забороняється підключати СЕККА до мережі електроживлення.

- Установити СЕККА у зручному для роботи місці. СЕККА не можна розміщувати під прямою дією джерела тепла. Умови експлуатації наведені в розділі 4 паспорта 3.021.006ПС.

- Скласти СЕККА згідно з рисунком 3.1.

- Приєднати індикатор клієнта до відповідного з’єднувача на задній стінці ФДБ. Без підключеного індикатора клієнта робота ФДБ блокується.

- ФДБ підключити до системного блока ПК інтерфейсним кабелем, що входить у комплект постачання. Використання іншого кабелю не гарантує зв’язок ФДБ з ПК.

- Усі з’єднання слід виконувати при вимкненому електроживленні.

- Підключати системний блок ПК та блок живлення ФДБ необхідно до розеток, які мають окремі контакти заземлення (євророзетки) та поєднані між собою.

## 5.2	Панель управління ФДБ

На рисунку 5.1 наведено короткий опис та призначення кнопок панелі управління ФДБ.

У пропонованій моделі кнопка ПКС та світлодіод КС не використовуються.

ПОМ (червоний,

сигнал помилки)

ГОТОВ (зелений,

включено живлення)

КС (світлодіод контрольної стрічки)

ПКС (кнопка подачі

контрольної стрічки)

ЧС (світлодіод чекової стрічки, червоний; горить, лише коли паперова стрічка «майже закінчилась» або відсутня)

ПЧС (кнопка подачі

чекової стрічки)

Рисунок 5.1

## 5.3	Порядок заправки чекової стрічки

- Відкрити кришку механізму друку чекової стрічки.

- Установити рулон чекової стрічки в лоток.

- Притримуючи чекову стрічку, закрити кришку механізму друку до появи звуку клацання.

Неправильно

Правильно

Рисунок 5.2

## 5.4	Вказівки щодо експлуатування ФДБ

При роботі з ФДБ необхідно суворо дотримуватись наступних вимог.

- Ніколи не залишати ФДБ без паперової стрічки. Усяка робота без паперової стрічки може призвести до виведення із ладу друкуючої головки.

- Ніколи не тягнути вручну паперову стрічку із механізму друку.

- Необхідно пильнувати, щоб в середину механізмів друку ФДБ не попадали дрібні предмети, як то крихти, голки, скріпки тощо, які можуть призвести до механічних пошкоджень; а також може згоріти друкуюча головка.

- Якщо ФДБ довгий час активно працював, ні в якому разі не можна торкатись друкуючої головки, тому що вона може обпекти та вийти з ладу.

- Заборонено відкривати кришку механізму друку під час друкування, тому що це може призвести до механічних пошкоджень.

- Не допускається конденсація вологи в механізмі друку. У разі, якщо конденсат все ж таки утворився, необхідно зачекати, доки механізм просохне повністю, і лише після цього вмикати ФДБ.

- Забороняється промивати механізми друку органічними розчинниками.

- Обов’язково перевіряти, чи відключено ФДБ від мережі живлення при потребі витягнути предмети, що випадково попали в механізм друку.

- Забороняється розміщувати на ФДБ будь-які речі, щоб не порушити режим охолодження пристрою.

- ФДБ має бути розташований на рівній горизонтальній поверхні.

- Для надійної роботи СЕККА довжина кабелів для підключення периферійних пристроїв (окрім ПРК) не має перебільшувати 1,8 м.

## ПОРЯДОК УВЕДЕННЯ СЕККА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

  - Перед початком експлуатації СЕККА споживач повинен:

    - Викликати представника сервісної організації, яка має право здійснювати гарантійне та післягарантійне обслуговування СЕККА, та укласти з ним відповідну угоду.

    - Зареєструвати СЕККА в територіальному органі ДФС.

    - Після фіскалізації СЕККА виконати процедуру персоналізації, про що ФДБ надрукує чек з відповідним повідомленням. Режим реєстрації продажів заблокований до виконання процедури персоналізації СЕККА. Після персоналізації СЕККА автоматично передає електронні копії розрахункових документів та фіскальних звітних чеків до органів ДФС.

## ВМИКАННЯ  СЕККА

УВАГА! Оператори, що працюють із СЕККА, повинні мати початкові навики роботи з комп’ютером.

Вмикання СЕККА відбувається у такому порядку:

    - якщо робоче місце обладнане ДБЕ, підключити до нього системний блок ПК і блок живлення ФДБ. Увімкнути ДБЕ;

- увімкнути тумблер живлення на задній стінці ФДБ;

- увімкнути системний блок та монітор.

У системному блоці починається завантаження операційної системи та програми СЕККА. На ФДБ вмикається світлодіод «ГОТОВ» (рисунок 5.1) і підсвічування індикатора клієнта, проводиться самотестування ФДБ. Після появи на індикаторі клієнта початкової суми ФДБ і закінчення завантаження операційної системи СЕККА готовий до роботи. У разі якщо ФДБ видає звуковий сигнал помилки, необхідно вимкнути СЕККА та перевірити:

1) чи підключений індикатор клієнта до ФДБ;

2) чи щільно закрита кришка механізму друку чекової стрічки ФДБ;

3) наявність рулону чекової стрічки та правильність її заправлення, а також, чи не утворилась паперова пробка в бункері для паперу.

Вимкнення СЕККА виконують у такому порядку:

    - обрати пункт меню ВИХІД  ВИМИКАННЯ;

    - після того, як на екран буде виведено повідомлення про те, що системний блок ПК можна вимкнути, вимкнути живлення системного блока ПК;

    - вимкнути тумблер живлення ФДБ та живлення ДБЕ.

## 8	ПОРЯДОК РОБОТИ З СЕККА

СЕККА працює під управлінням прикладної програми, яка постачається окремо генеральним постачальником СЕККА: ТОВ "ІТВІ", www.itbi.com.ua, Skype: alien_in

Докладний порядок використання СЕККА «ІКС-СА100» при продажу нафтопродуктів та супутніх товарів наведено в інструкції оператора АЗС.

## АВТОНОМНИЙ РЕЖИМ ФІСКАЛЬНО-ДРУКУЮЧОГО БЛОКА

9.1	Цей режим може використовуватись для друку звітів без комп’ютера у разі аварії та для верифікації ПЗ.

9.2	Для входу в автономний режим необхідно, після включення СЕККА та появи на індикаторі клієнта початкової суми, подвійно натиснути кнопку ПЧС (пауза між натисканнями не більше 0.5 секунди) і дочекатись друку номера версії ПЗ. У разі непрацездатності індикатора подвійно натискати ПЧС для вибору режиму слід, витримавши паузу приблизно в 25 секунд після вмикання живлення СЕККА.

Якщо протягом 9 секунд після друку номера версії ПЗ подвійно натиснути кнопку ПЧС, то буде відкрито доступ до виконання звітів. Інакше можна буде виконати тільки верифікацію ПЗ.

Вихід з автономного режиму – вимикання СЕККА.

9.3	Список доступних функцій наведено в таблиці.

Циклічний перехід між пунктами здійснюється одиночним натисканням кнопки ПЧС. Перехід до виконання функції здійснюється подвійним натисканням кнопки ПЧС.

| Повідомлення на індикаторі та на чековій стрічці | Коментар |
| --- | --- |
| ЗВІТ ПО АРТИКУЛАМ | Доступно в автономному режимі, якщо подвійно натиснути кнопку ПЧС протягом 9 секунд після друку версії СЕККА |
| Z ЗВІТ ДЕННИЙ |  |
| ВЕРИФІКАЦІЯ | Завжди доступно в автономному режимі |

9.4	Перед початком верифікації необхідно під’єднати СЕККА до комп’ютера, який має COM-порт, запустити програму CheckFR, задати у програмі COM-порт, до якого під’єднано СЕККА, вибрати файл-еталон та натиснути кнопку “Сравнить”.

## ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ ВІДПОВІДНОСТІ МОДЕЛІ СЕККА, ЩО перебуває В ЕКСПЛУАТАЦІЇ, КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ТА ПРОГРАМНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВИРОБНИКА

10.1	Перевірка СЕККА, що перебувають в експлуатації, на відповідність конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника проводиться спеціалістами центру сервісного обслуговування (ЦСО).

При цьому перевіряють:

– пломбування реєстраторів згідно з паспортом 3.021.006ПС;

– версію програмного забезпечення згідно з паспортом 3.021.006ПС;

– комплектність СЕККА згідно з паспортом 3.021.006ПС;

– підключення блоків СЕККА згідно з блок-схемою (рисунок 3.1).

10.2	Перевірка програмного забезпечення на ідентичність еталонному зразку здійснюється за допомогою програми верифікації (п. 9.6), яка записана на окремому носії. Носій до комплекту поставки СЕККА не входить і може бути переданий до ЦСО за його запитом.

Версія програмного забезпечення перевіряється наступним чином:

– надрукувати службовий чек версії;

– порівняти між собою те, що надруковано на чеку, з тим, що зазначено в документації.

УВАГА! Верифікація ПЗ фіскального блока СЕККА, що перебуває в експлуатації, проводиться лише з письмового дозволу територіального органу ДФС.

У випадках виявлення невідповідностей необхідно одержати у виробника бюлетень (або інший документ) про внесення змін у документацію.

## МАРКУВАННЯ ТА ПЛОМБУВАННЯ

11.1	Маркування СЕККА нанесено на шильдах, які розміщені на корпусах складових частин СЕККА. Маркування ФДБ нанесено на шильд, розміщений на ФДБ згідно з конструкторською документацією.

11.2	Порядок опломбування СЕККА наведено в паспорті 3.021.006ПС.

## УПАКОВКА

12.1	Фіскально-друкуючий блок, блок живлення та експлуатаційна документація (паспорт 3.021.006ПС та настанова 3.021.006НЕ) укладені в одну коробку.

12.2	Монітор, індикатор клієнта та системний блок укладені в інші окремі коробки.

## ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

13.1	СЕККА під час експлуатації потребують технічного обслуговування і виконання поточних ремонтів, які пов'язані з усуванням несправностей.

13.2	Технічне обслуговування і поточний ремонт (за необхідності) системних блоків і моніторів виконують сервісні центри, які рекомендовані виробниками цих складових частин СЕККА.

13.3	Поточний ремонт ФДБ виконують спеціалісти ЦСО, з яким користувач уклав договір на технічне обслуговування та виконання поточного ремонту.

13.4	Встановлюються такі види технічного обслуговування ФДБ:

ТО-Е – щоденне технічне обслуговування (поточне);

ТО-М – щомісячне технічне обслуговування;

ТО-П – технічне обслуговування, що проводиться кожні півроку.

13.5	ТО-Е проводиться оператором (касиром) до початку роботи. ТО-Е складається з виконання таких робіт:

- перевірка цілісності засобів контролю на корпусі ФДБ, пломб в місцях приєднання з’єднувальних кабелів і пломби виробника на корпусі ФДБ;

- проведення зовнішнього огляду на предмет цілісності корпусу ФДБ, видалення пилу, бруду та інших сторонніх предметів, що заважають роботі ФДБ та клавіатури;

- перевірка відповідності часу та дати на моніторі касира і індикаторі клієнта, корекція часу за необхідності.

13.6	ТО-М проводиться фахівцем сервісного центру. ТО-М складається з робіт, що не потребують розпломбування СЕККА:

- перевірка зовнішнього вигляду СЕККА на наявність пломби виробника на корпусі ФДБ, а також засобів контролю на корпусі ФДБ і пломб в місцях приєднання з’єднувальних кабелів;

- перевірка наявності та цілісності ножа для відриву чека;

- очищення клавіатури ПК від пилу та бруду з метою запобігання залипанню клавіш;

- очищення ФДБ від пилу, бруду та частинок паперу касової стрічки;

- перевірка відповідності часу та дати на моніторі касира і індикаторі клієнта, корекція часу за необхідності.

13.7	ТО-П проводиться спеціалістом сервісного центру. ТО-П складається з робіт, що не потребують розпломбування СЕККА:

- перевірка справності та цілісності шнура живлення, надійності закріплення з’єднувачів індикатора клієнта, грошової скриньки, клавіатури, «миші» та інформаційних ланцюгів управління ПРК;

- технічне обслуговування механізмів друку ФДБ;

- запуск контрольних тестів для перевірки працездатності СЕККА.

13.8	Виконання усіх видів ТО є обов'язковим як для користувачів СЕККА, так і для фахівців ЦСО.

## ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ

СЕККА підлягають зберіганню на стелажах в опалюваних приміщеннях за температури повітря від плюс 5 до 40 °С, відносній вологості повітря до 80 % та концентрації у повітрі пилу, мастила, вологи та агресивних домішок, що не перевищує норм, встановлених ГОСТ 12.1.005 для робочої зони виробничих приміщень.

## Транспортування

15.1	СЕККА в упаковці підприємства-виробника транспортують на будь-які відстані автомобільним і залізничним транспортом (у закритих транспортних засобах), водним транспортом (у трюмах суден) згідно з правилами, які діють на транспорті певного виду.

15.2	Умови транспортування – Л (1) згідно з ГОСТ 15150.

15.3	Спосіб кріплення упакованих СЕККА на транспортному засобі повинен унеможливлювати їхнє переміщення під час транспортування.

15.4	Під час транспортування упакованих СЕККА слід виконувати вимоги попереджувальних написів та маніпуляційних знаків на пакувальній тарі.

15.5	Розпаковування СЕККА після транспортування за температури нижче 0 °С слід проводити в нормальних умовах, попередньо витримавши їх нерозпакованими протягом 6 годин у цих умовах.

## ГАРАНТІЇ  ВИРОБНИКА

16.1	Виробник гарантує відповідність СЕККА «ІКС-СА100» вимогам технічних умов ТУ У 31.2-31404898-010:2006 при дотриманні користувачем правил та умов експлуатації, транспортування і зберігання.

16.2	Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців з дня виготовлення.

16.3	У разі виникнення несправності СЕККА користувач має право на його безкоштовний ремонт у період гарантійного терміну експлуатації за умов дотримання правил експлуатації та збереження цілісності пломб.

Гарантійний термін експлуатації поширюється лише на ті СЕККА, власники яких уклали з ЦСО договір на технічне обслуговування СЕККА в гарантійний термін експлуатації. При цьому також виконується технічне обслуговування.

Гарантійний ремонт СЕККА виконує ЦСО.

Гарантійний ремонт фіскального блока виконує підприємство-виробник – ТОВ «ІКС-ТЕХНО».

16.4	Центр сервісного обслуговування має право відмовити у гарантійному ремонті при:

– порушенні правил зберігання, введення в експлуатацію і експлуатації;

– відсутності технічного обслуговування;

– виявленні механічних пошкоджень;

– відсутності або порушенні засобів контролю і пломб;

– нанесенні пошкоджень у результаті навмисних дій споживача;

– нанесенні пошкоджень, викликаних попаданням всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах, тощо;

– втручанні або виконанні ремонту не в уповноваженому сервісному центрі;

– внесенні змін у конструкцію ФДБ;

– нанесенні пошкоджень у результаті транспортування;

– при перевищенні гарантійного терміну експлуатації та зберігання.

16.5	У разі рекламації, прийнятої виробником, гарантійний термін подовжується на час від подання рекламації до введення СЕККА в експлуатацію після ремонту.

16.6	У разі виходу СЕККА з ладу під час роботи або несправності його в період дії гарантійних зобов’язань, а також виявлення некомплектності при розпакуванні СЕККА, користувач повинен вислати на адресу центру сервісного обслуговування виріб з письмовим сповіщенням про характер несправності (або некомплектності) цінною бандероллю або самостійно доставити на підприємство-виробник.

## ДОДАТОК  А    ЗРАЗКИ ЧЕКІВ

| #### 1 Приклад чека продажу палива і супутніх товарів за готівку |  |
| --- | --- |
| ІКС-Техно | Атрибути платника податків |
| КИЇВ |  |
| ЕДРПОУ 12345678 ПН 123456789123 | Реквізити підприємства |
| КАСИР КОВАЛЕНКО | Прізвище касира |
| ПРК № 1 20.00 × 20.25 | № ПРК, кількість літрів, знак множення, ціна 1 літра |
| Бензин А-95 405.00 В 1 × 232.40 | Тип палива, вартість, код податку Кількість та ціна товару |
| СТАРТЕР 232.40 А 1 × 25.00 | Назва товару, вартість, код податку Кількість та ціна товару |
| Картка KievSTAR 25.00 Г | Назва товару, вартість, код податку |
| ----------------------------------------------------- |  |
| СУМА 662.40 | Сума до сплати |
| ПДВ А=20.00% 38.73 | Код, відсоток та сума податку |
| ПДВ В=20,00% 64.29 | Код, відсоток та сума податку |
| ЗБІР В= 5.00% 19.29 | Код, відсоток та сума додаткового збору |
| ПДВ Г=20.00% 3.91 | Код, відсоток та сума податку |
| ЗБІР Г= 6.00% 1.19 | Код, відсоток та сума додаткового збору |
| ---------------------------------------------------- |  |
| ГОТІВКОЮ 700.00 | Форма оплати, сума |
| ЗДАЧА 37.60 | Сума здачі |
| 18-02-15 11:52:11 № 1 46 | Дата і час видачі чека, № чека, № пакета даних в КСЕФ |
| З.Н. IN80100401 | Заводський номер ЕККА |
| ДЯКУЮ ЗА ПОКУПКУ | Заключне повідомлення, що програмується |
| ФН 1234554321 | Фіскальний номер ЕККА |
| ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК ІКС | Ознака фіскального чека, логотип виробника |
| #### 2 Приклад чека повернення за недодані нафтопродукти |  |
| ІКС-Техно | Атрибути платника податків |
| КИЇВ |  |
| ЕДРПОУ 12345678 ПН 123456789123 | Реквізити підприємства |
| КАСИР КОВАЛЕНКО | Прізвище касира |
| ГОТІВКОЮ СПЛАЧЕНО ПО ЧЕКУ № 1 | Форма оплати замовлення. № чека замовлення |
| ПРК № 1 20.00 × 20.25 | № ПРК, кількість літрів, знак множення, ціна 1 літра |
| А-95 Бензин супер 405.00 В | Тип палива, загальна вартість, код податку |
| ПДВ В=20.00% 64.29 | Код, відсоток та сума податку |
| ЗБІР В= 5.00% 19.29 | Код, відсоток та сума додаткового збору |
| ВИДАНО, л 16.38 НЕДООТРИМАНО, л 3.62 | Кількість виданих та недоотриманих літрів палива |
| СУМА ПОВЕРНЕННЯ 73.30 | Загальна сума повернення |
| ПДВ В=20.00% 11.64 | Код, відсоток та сума податку |
| ЗБІР В= 5.00% 3.49 | Код, відсоток та сума додаткового збору |
| 18-02-15 11:52:24 № 2 47 | Дата і час видачі чека, № чека, № пакета даних в КСЕФ |
| З.Н. IN80100401 | Заводський номер ЕККА |
| ДЯКУЮ ЗА ПОКУПКУ | Заключне повідомлення, що програмується |
| ФН 1234554321 | Фіскальний номер ЕККА |
| ВИДАТКОВИЙ ЧЕК ІКС | Ознака видаткового чека, логотип виробника |

| #### 3 Приклад чека продажу палива за талоном |  |  |
| --- | --- | --- |
| ІКС-Техно | Атрибути платника податків |  |
| КИЇВ |  |  |
| ЕДРПОУ 12345678 ПН 123456789123 | Реквізити підприємства |  |
| КАСИР КОВАЛЕНКО | Прізвище касира |  |
| ПРК № 1 10.00 × 3.25 | № ПРК, кількість літрів, знак множення, ціна 1 літра |  |
| А-80 32.50 А | Тип палива, вартість, код податку |  |
| ---------------------------------------------------- |  |  |
| СУМА 32.50 | Сума до сплати |  |
| ПДВ А=20.00% 5.42 | Код, відсоток та сума податку |  |
| --------------------------------------------------- |  |  |
| ТАЛОНОМ 32.50 | Форма оплати, сума безготівкових грошей |  |
| 18-02-15 11:52:11 № 3 48 | Дата і час видачі чека, № чека, № пакета даних в КСЕФ |  |
| З.Н. IN80100401 | Заводський номер ЕККА |  |
| ДЯКУЮ ЗА ПОКУПКУ | Заключне повідомлення, що програмується |  |
| ФН 1234554321 | Фіскальний номер ЕККА |  |
| ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК ІКС | Ознака фіскального чека, логотип виробника |  |
| #### 4 Приклад чека службового внесення готівки |  |  |
| ІКС-Техно | Атрибути платника податків |  |
| КИЇВ |  |  |
| ЕДРПОУ 12345678 ПН 123456789123 | Реквізити підприємства |  |
| КАСИР КОВАЛЕНКО | Прізвище касира |  |
| СЛУЖБОВЕ ВНЕСЕННЯ 999.00 | Найменування операції. Сума внесення готівкою |  |
| В СЕЙФІ 999.00 | Сума в сейфі |  |
| 18-02-15 11:52:11 49 | Дата і час видачі чека, № пакета даних в КСЕФ |  |
| З.Н. IN80100401 | Заводський номер ЕККА |  |
| ДЯКУЮ ЗА ПОКУПКУ | Заключне повідомлення, що програмується |  |
| ФН 1234554321 | Фіскальний номер ЕККА |  |
| СЛУЖБОВИЙ ЧЕК ІКС | Ознака службового чека, логотип виробника |  |
| #### 5 Приклад чека службової видачі готівки |  |  |
| ІКС-Техно | Атрибути платника податків |  |
| КИЇВ |  |  |
| ЕДРПОУ 12345678 ПН 123456789123 | Реквізити підприємства |  |
| КАСИР КОВАЛЕНКО | Прізвище касира |  |
| СЛУЖБОВА ВИДАЧА 999.00 | Найменування операції. Сума видачі готівки |  |
| В СЕЙФІ 0.00 | Сума в сейфі |  |
| 18-02-15 11:52:11 50 | Дата і час видачі чека, № пакета даних в КСЕФ |  |
| З.Н. IN80100401 | Заводський номер ЕККА |  |
| ДЯКУЮ ЗА ПОКУПКУ | Заключне повідомлення, що програмується |  |
| ФН 1234554321 | Фіскальний номер ЕККА |  |
| СЛУЖБОВИЙ ЧЕК ІКС | Ознака службового чека, логотип виробника |  |
| #### 6 Приклад чека прийому пального |  |  |
| ІКС-Техно | Атрибути платника податків |  |
| КИЇВ |  |  |
| ЕДРПОУ 12345678 ПН 123456789123 | Реквізити підприємства |  |
| КАСИР КОВАЛЕНКО | Прізвище касира |  |
| ЧЕК ПРИЙОМУ ПАЛЬНОГО | Назва чека |  |
| ПАЛЬНЕ А-92 | Тип пального |  |
| ПРИЙНЯТО, л 1000.00 | Кількість прийнятих літрів палива |  |
| ЗАЛИШОК, л 1000.00 | Залишок палива в резервуарі |  |
| 18-02-15 11:52:11 51 | Дата і час видачі чека, № пакета даних в КСЕФ |  |
| З.Н. IN80100401 | Заводський номер ЕККА |  |
| ДЯКУЮ ЗА ПОКУПКУ | Заключне повідомлення, що програмується |  |
| ФН 1234554321 | Фіскальний номер ЕККА |  |
| СЛУЖБОВИЙ ЧЕК ІКС | Ознака службового чека, логотип виробника |  |
| #### 7 Приклад видаткового чека |  |  |
| ІКС-Техно | Атрибути платника податків |  |
| КИЇВ |  |  |
| ЕДРПОУ 12345678 ПН 123456789123 | Реквізити підприємства |  |
| КАСИР КОВАЛЕНКО | Прізвище касира |  |
| 1 × 232.40 | Кількість та ціна товару |  |
| СТАРТЕР 232.40 A | Назва товару, вартість, код податку |  |
| ---------------------------------------------------- |  |  |
| СУМА 232.40 | Сума до виплати |  |
| ПДВ А=20,00% 38.73 | Код, відсоток та сума податку |  |
| ---------------------------------------------------- |  |  |
| ГОТІВКОЮ 232.40 | Форма виплати, сума |  |
| 18-02-15 11:52:11 № 4 52 | Дата і час видачі чека, № чека, № пакета даних в КСЕФ |  |
| З.Н. IN80100401 | Заводський номер ЕККА |  |
| ДЯКУЮ ЗА ПОКУПКУ | Заключне повідомлення, що програмується |  |
| ФН 1234554321 | Фіскальний номер ЕККА |  |
| ВИДАТКОВИЙ ЧЕК ІКС | Ознака видаткового чека, логотип виробника |  |
| #### 8 Приклад чека повірки ПРК |  |  |
| ІКС-Техно | Атрибути платника податків |  |
| КИЇВ |  |  |
| ЕДРПОУ 12345678 ПН 123456789123 | Реквізити підприємства |  |
| КАСИР КОВАЛЕНКО | Прізвище касира |  |
| ПОВІРКА, л 10.00 | Найменування операції, кількість літрів |  |
| 18-02-15 11:52:11 53 | Дата і час видачі чека, № пакета даних в КСЕФ |  |
| З.Н. IN80100401 | Заводський номер ЕККА |  |
| ДЯКУЮ ЗА ПОКУПКУ | Заключне повідомлення, що програмується |  |
| ФН 1234554321 | Фіскальний номер ЕККА |  |
| СЛУЖБОВИЙ ЧЕК ІКС | Ознака службового чека, логотип виробника |  |

## ДОДАТОК Б     ЗРАЗКИ ЗВІТІВ

#### X-звіт

| ІКС-Техно | Атрибути платника податків |
| --- | --- |
| КИЇВ |  |
| ЕДРПОУ 12345678 ПН 123456789123 | Реквізити підприємства |
| КАСИР КОВАЛЕНКО | Прізвище касира |
| X - ЗВІТ ДЕННИЙ | Найменування звіту |
| ----------------------------------------------------- |  |
| СУМА ПРОДАЖ 662.40 | Загальна сума продаж з податками |
| ТАЛОНОМ 0.00 | Сума сплат талоном |
| КАРТКОЮ 0.00 | Сума сплат карткою |
| ГОТІВКОЮ 662.40 | Сума сплат готівкою |
| СЛУЖБОВЕ ВНЕСЕННЯ 0.00 | Службове внесення |
| В СЕЙФІ 589.10 | Сума готівки в сейфі |
| ----------------------------------------------------- |  |
| ВКЛЮЧНИЙ ПДВ 18-02-15 | Тип податку на додану вартість, дата програмування ставок |
| ОБІГ А 232.40 | Сума обігу по податковій групі А |
| ПДВ А = 20.00% 38.73 | Код, відсоток та сума ПДВ по податковій групі А |
| ОБІГ В 405.00 | Сума обігу по податковій групі В |
| ПДВ В = 20.00% 64.29 | Код, відсоток та сума ПДВ по податковій групі В |
| ЗБІР В = 5.00% 19.29 | Додатковий збір по податковій групі В, відсоток та сума збору |
| ОБІГ Г 25.00 | Сума обігу по податковій групі Г |
| ПДВ Г = 20.00% 3.97 | Код, відсоток та сума ПДВ по податковій групі Г |
| ЗБІР Г = 5.00% 1.19 | Додатковий збір по податковій групі Г, відсоток та сума збору |
| ЗАГАЛЬНИЙ ПОДАТОК 127.47 | Сума податку |
| КАСОВИХ ЧЕКІВ 1 | Кількість касових чеків продажу за зміну |
| ------------------------------------------------------- |  |
| СУМА ВИПЛАТ 73.30 | Сума денних виплат |
| ГОТІВКОЮ 73.30 | Сума виплат готівкою |
| ------------------------------------------------------- |  |
| ВИПЛАТА В 73.30 | Виплата по групі податку В |
| ПДВ В = 20.00% 11.64 | Код, відсоток та сума ПДВ по податковій групі В |
| ЗБІР В = 5.00% 3.49 | Додатковий збір по податковій групі В, відсоток та сума збору |
| ЗАГАЛЬНИЙ ПОДАТОК 15.13 | Сума податку |
| ВИДАТКОВИХ ЧЕКІВ 1 | Кількість видаткових чеків за зміну |
| ----------------------------------------------------- |  |
| ПАЛЬНЕ А-80 А-92 А-95 А-98 ДП | Типи пального, які відпускались |
| ПОЧАТОК, л 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Кількість пального на початок зміни |
| ГОТІВКОЮ, л 0.00 0.00 16.38 0.00 0.00 | Відпущено за готівку літрів |
| грн 331.70 | Відпущено за готівку на суму |
| ЗАЛИШОК, л 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Залишок пального на момент X-звіту |
| ПАЛЬНЕ ДП+ ДПЗМ ДПЗМ | Типи пального, які відпускались |
| ПОЧАТОК, л 0.00 0.00 0.00 | Кількість пального на початок зміни |
| ЗАЛИШОК, л 0.00 0.00 0.00 | Залишок пального на момент X-звіту |
| ------------------------------------------------------ |  |
| КОНФІГУРАЦІЯ АЗС |  |
| БАК 1 2 3 4 5 | Номера резервуарів |
| ПАЛЬНЕ А-76 А-92 А-95 А-98 ДП | Типи пального відповідно до резервуарів |
| ЗМ 01 1 2 3 5 4 | Підключення пістолетів до резервуарів для заправного місця 1 |
| ЗМ 02 1 2 3 5 4 | Підключення пістолетів до резервуарів для заправного місця 2 |
| ЗМ 03 4 5 1 2 3 | Підключення пістолетів до резервуарів для заправного місця 3 |
| ЗМ 04 4 5 1 2 3 | Підключення пістолетів до резервуарів для заправного місця 4 |
| ЗМ 05 4 5 1 2 3 | Підключення пістолетів до резервуарів для заправного місця 5 |
| ------------------------------------------------------ |  |
| ОБНУЛЕННЯ ОЗП 5 | Кількість обнулінь ОЗП |
| НОМЕР ЗВІТУ 24 | Номер звіту |
| 18-02-15 11:52:11 | Дата і час видачі звіту |
| З.Н. IN80100401 | Заводський номер ЕККА |
| ДЯКУЮ ЗА ПОКУПКУ | Заключне повідомлення, що програмується |
| ФН 1234554321 | Фіскальний номер ЕККА |
| СЛУЖБОВИЙ ЧЕК ІКС | Ознака службового чека, логотип виробника |

#### Z-звіт

| ІКС-Техно | Атрибути платника податків |
| --- | --- |
| КИЇВ |  |
| ЕДРПОУ 12345678 ПН 123456789123 | Реквізити підприємства |
| КАСИР КОВАЛЕНКО | Прізвище касира |
| Z - ЗВІТ ДЕННИЙ | Найменування звіту |
| ---------------------------------------------------- |  |
| СУМА ПРОДАЖ 662.40 | Загальна сума продаж з податками |
| ТАЛОНОМ 0.00 | Сума сплат талоном |
| КАРТКОЮ 0.00 | Сума сплат карткою |
| ГОТІВКОЮ 662.40 | Сума сплат готівкою |
| СЛУЖБОВЕ ВНЕСЕННЯ 0.00 | Службове внесення |
| В СЕЙФІ 589.10 | Сума готівки в сейфі |
| -------------------------------------------------- |  |
| ВКЛЮЧНИЙ ПДВ 18-02-15 | Тип податку на додану вартість, дата програмування ставок |
| ОБІГ А 232.40 | Сума обігу по податковій групі А |
| ПДВ А = 20.00% 38.73 | Код, відсоток та сума ПДВ по податковій групі А |
| ОБІГ В 405.00 | Сума обігу по податковій групі В |
| ПДВ В = 20.00% 64.29 | Код, відсоток та сума ПДВ по податковій групі В |
| ЗБІР В = 5.00% 19.29 | Додатковий збір по податковій групі В, відсоток та сума збору |
| ОБІГ Г 25.00 | Сума обігу по податковій групі Г |
| ПДВ Г = 20.00% 3.97 | Код, відсоток та сума ПДВ по податковій групі Г |
| ЗБІР Г = 5.00% 1.19 | Додатковий збір по податковій групі Г, відсоток та сума збору |
| ЗАГАЛЬНИЙ ПОДАТОК 127.47 | Величина суми податку |
| КАСОВИХ ЧЕКІВ 1 | Кількість касових чеків продажу за зміну |
| --------------------------------------------------- |  |
| СУМА ВИПЛАТ 73.30 | Сума денних виплат |
| ГОТІВКОЮ 73.30 | Сума виплат готівкою |
| --------------------------------------------------- |  |
| ВИПЛАТА В 73.30 | Виплата по групі податку В |
| ПДВ В = 20.00% 11.64 | Код, відсоток та сума ПДВ по податковій групі В |
| ЗБІР В = 5.00% 3.49 | Додатковий збір по податковій групі В, відсоток та сума збору |
| ЗАГАЛЬНИЙ ПОДАТОК 15.13 | Сума податку |
| ВИДАТКОВИХ ЧЕКІВ 1 | Кількість видаткових чеків за зміну |
| --------------------------------------------------- |  |
| ПАЛЬНЕ А-80 А-92 А-95 А-98 ДП | Типи пального, які відпускались |
| ПОЧАТОК, л 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Кількість пального на початок зміни |
| ГОТІВКОЮ, л 0.00 0.00 16.38 0.00 0.00 | Відпущено за готівку літрів |
| грн 331.70 | Відпущено за готівку на суму |
| ЗАЛИШОК, л 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Залишок пального на момент Z-звіту |
| ПАЛЬНЕ ДП+ ДПЗМ ДПЗМ | Типи пального, які відпускались |
| ПОЧАТОК, л 0.00 0.00 0.00 | Кількість пального на початок зміни |
| ЗАЛИШОК, л 0.00 0.00 0.00 | Залишок пального на момент Z-звіту |
| --------------------------------------------------- |  |
| КОНФІГУРАЦІЯ АЗС |  |
| БАК 1 2 3 4 5 | Номера резервуарів |
| ПАЛЬНЕ А-76 А-92 А-95 А-98 ДП | Типи пального відповідно до резервуарів |
| ЗМ 01 1 2 3 5 4 | Підключення пістолетів до резервуарів для заправного місця 1 |
| ЗМ 02 1 2 3 5 4 | Підключення пістолетів до резервуарів для заправного місця 2 |
| ЗМ 03 4 5 1 2 3 | Підключення пістолетів до резервуарів для заправного місця 3 |
| ЗМ 04 4 5 1 2 3 | Підключення пістолетів до резервуарів для заправного місця 4 |
| ЗМ 05 4 5 1 2 3 | Підключення пістолетів до резервуарів для заправного місця 5 |
| --------------------------------------------------- |  |
| ОБНУЛЕННЯ ОЗП 5 | Кількість обнулінь ОЗП |
| НОМЕР ЗВІТУ 24 | Номер звіту |
| ОБНУЛЕННЯ РЕГІСТРІВ | Повідомлення про обнуління регістрів |
| 18-02-15 11:52:11 54 | Дата і час видачі звіту, № пакета даних в КСЕФ |
| З.Н. IN80100401 | Заводський номер ЕККА |
| ДЯКУЮ ЗА ПОКУПКУ | Заключне повідомлення, що програмується |
| ФН 1234554321 | Фіскальний номер ЕККА |
| ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК ІКС | Ознака фіскального чека, логотип виробника |

#### Звіт по артикулах товарів

| ІКС-Техно | Атрибути платника податків |
| --- | --- |
| КИЇВ |  |
| ЕДРПОУ 12345678 ПН 123456789123 | Реквізити підприємства |
| КАСИР КОВАЛЕНКО | Прізвище касира |
| ЗВІТ ПО АРТИКУЛАМ | Найменування звіту |
| ----------------------------------------------------- |  |
| 1001 Мастило Esso А | Артикул, найменування товару, податкова група |
| ПРОДАНО 1 ОБІГ 52.34 | Кількість, що продана, обіг по артикулу |
| 1009 Картка KievSTAR Б | Артикул, найменування товару, податкова група |
| ПРОДАНО 1 ОБІГ 25.00 | Кількість, що продана, обіг по артикулу |
| 1003 Стартер А | Артикул, найменування товару, податкова група |
| ПРИЙНЯТО 1 ОБІГ 232.40 | Кількість, що повернуто, обіг по артикулу |
| ----------------------------------------------------- |  |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБІГ 77.34 | Обіг по усіх артикулах |
| ЗАГАЛЬНА ВИПЛАТА 232.40 | Виплати по усіх артикулах |
| ПДВ А=20.00% | Найменування податку, група податку та відсоток податку |
| ПДВ Б= 0.00% | Найменування податку, група податку та відсоток податку |
| ПДВ В=15.00% | Найменування податку, група податку та відсоток податку |
| ЗБІР В=6.00% | Найменування податку, група податку та відсоток податку |
| ПДВ Г= 0.00% | Найменування податку, група податку та відсоток податку |
| ЗБІР Г=5.00% | Найменування податку, група податку та відсоток податку |
| Е=БЕЗ ПДВ | Група без ПДВ |
| 18-02-15 11:52:11 | Дата і час видачі звіту |
| З.Н. IN80100401 | Заводський номер ЕККА |
| ДЯКУЮ ЗА ПОКУПКУ | Заключне повідомлення, що програмується |
| ФН 1234554321 | Фіскальний номер ЕККА |
| СЛУЖБОВИЙ ЧЕК ІКС | Ознака службового чека, логотип виробника |

Підприємство-виробник:

ТОВ «ІКС-ТЕХНО»

04136, Україна, м. Київ, вул. Маршала Гречка, 7

Тел./факс: (044) 502-03-24, 502-03-25

E-MAIL: info@ics-tech.kiev.ua

www.ics-tech.kiev.ua

Підприємство-генеральний постачальник:

ТОВ «ІТВІ»

www.itbi.com.ua

skype: alien_in

Роздруковано з файлу: «IKC-CA100_Настанова_ЕП-10(48).doc»