АПАРАТ

КОНТРОЛЬНО-КАСОВИЙ

ЕЛЕКТРОННИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ

ДЛЯ АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ

« І К С – С А 1 1 0 . 8 1 0 »

НАСТАНОВА ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ

3.021.138НЕ

м. Київ

ЗМIСТ

1	ВСТУП	4

2	ПРИЗНАЧЕННЯ	4

3	СКЛАД КОМПЛЕКТУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ СЕККА	4

4	ДОТРИМАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ	7

5	МОНТАЖНІ ТА ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ	7

5.1	Установлення СЕККА на АЗС	8

5.2	Панель управління	8

5.3	Заправка чекової стрічки	9

6	ПОРЯДОК УВЕДЕННЯ СЕККА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ.
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ СЕККА	10

7	Вмикання/вимикання СЕККА	10

8	Порядок роботи з СЕККА	11

9	Автономний («ручний») режим роботи СЕККА	11

10	Порядок ПЕРЕВІРКИ МОДЕЛІ РЕЄСТРАТОРА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ, НА ВІДПОВІДНІСТЬ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ТА ПРОГРАМНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВИРОБНИКА	12

11	Маркування та пломбування	12

12	Види, періодичність та обсяг технічного
обслуговування (ТО) СЕККА	13

13	Правила зберігання	14

14	Транспортування	14

15	ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ	14

Додаток А	15

Зразки чеків	15

Приклад чека продажу палива та супутніх товарів за готівку	15

Приклад чека повернення за недодані нафтопродукти	16

Приклад чека продажу палива за талоном	16

Приклад чека службового внесення готівки	17

Приклад чека службової видачі готівки	17

Приклад чека прийому пального	17

Приклад видаткового чека	18

Приклад чека повірки ПРК	18

ЗРАЗКИ ЗВІТІВ	19

X-ЗВІТ	19

Z-ЗВІТ	20

ПОВНИЙ ЗВІТ З ФІСКАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ ЗА ПЕРІОД	21

ЗВІТ ПО АРТИКУЛАХ ТОВАРІВ	22

# 1	ВСТУП

1.1	Ця настанова щодо експлуатування (надалі – НЕ) призначена для вивчення роботи апарата контрольно-касового електронного спеціалізованого комп’ютеризованого (СЕККА) для автозаправних станцій (АЗС) «IKC-CA110.810» (надалі – СЕККА).

1.2	Настанова містить дані, необхідні для використання СЕККА при продажу нафтопродуктів та супутніх товарів на АЗС.

# 2	ПРИЗНАЧЕННЯ

СЕККА призначений для:

- реєстрації касових операцій при продажу нафтопродуктів (НП) та супутніх товарів на АЗС;

- обліку та контролю руху НП та супутніх товарів на АЗС;

- управління обладнанням, що використовується для відпуску НП на АЗС: паливороздавальними колонками (ПРК), системами контролю та вимірювання рівнів НП у резервуарах, системами безготівкових розрахунків тощо;

УВАГА! Управління ПРК і відпускання пального СЕККА дозволено проводити тільки під постійним контролем оператора.

- СЕККА формує контрольну стрічку в електронній формі (КСЕФ) та забезпечує передачу до органів податкової служби електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків.

Дротовий канал зв’язку РРО з інформаційним еквайєром забезпечується підключенням РРО до комп’ютерного устаткування та/або комп’ютерної мережі користувача через інтерфейс Ethernet або USB.

# 3	СКЛАД КОМПЛЕКТУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ СЕККА

3.1	До СЕККА «IKC-CA110.810» є можливість підключати такі зовнішні пристрої:

  - системний блок з установленим програмним забезпеченням;

  - індикатор клієнта;

  - паливороздавальні колонки (ПРК);

  - комп’ютерне устаткування користувача або комп’ютерну мережу;

  - USB пристрій (USB device);

  - грошову скриньку;

  - блок живлення.

3.2	Зовнішній вигляд СЕККА

БФД

Індикатор клієнта

Монітор

оператора

Мережевий адаптер

Клавіатура

Маніпулятор «миша»

Рисунок 1

3.3	Підключення зовнішніх пристроїв

3

2

1

4

5

6

2

7

Рисунок 2

| Найменування зовнішнього відносно СЕККА пристрою |  | З'єднувач СЕККА, до якого під-ключається зовнішній пристрій | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Індикатор клієнта | TJ4-6P6С |  |
| 2 | Комп’ютер | TJ5M-8P8C та USB, тип B | У комп’ютері використовується COM-порт (RS-232) або USB-порт |
| 3 | Комп’ютерне устат-кування користува-ча або комп’ютерна мережа | J00-0045NL | Ethernet |
| 4 | Грошова скринька | Розетка телефонна TJ4-6P6C | Грошова скринька (за її наявності) має бути оснащена механічним замком і механізмом відкриття з соленоїдом на 24 В. Довжина кабелю грошової скриньки не може перевищувати 3 м |
| 5 | Блок живлення | З'єднувач DJK-02A |  |
| 6 | USB пристрій (USB device) | USB, тип A |  |
| 7 | Паливороздаваль-ні колонки | Розетка DB-15F | Інтерфейс RS-485 |

# 4	ДОТРИМАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

4.1	СЕККА живиться безпечно низькою напругою 24 В постійного струму від зовнішнього блока живлення, який підключається до мережі змінного струму напругою 220 В, частотою 50 Гц.

Зовнішній блок живлення має задовольняти вимогам безпеки ДСТУ 4467-1.

УВАГА! Виробник гарантує безпечну та надійну роботу СЕККА лише при використанні блока живлення, який був придбаний або у виробника, або у генерального постачальника СЕККА.

4.2	За способом захисту від ураження електричним струмом пристрій СЕККА належить до класу ІІІ згідно з ДСТУ 4467-1.

4.3	Необхідно уникати проникнення вологи в середину СЕККА та блока живлення.

4.4	Шнур блока живлення необхідно розміщувати так, щоб убезпечити його від пошкоджень під час експлуатації.

4.5	Для забезпечення безпеки роботи блок живлення, від якого живиться СЕККА, слід підключати лише до мережі із захисним заземленням.

СЕККА можна підключати до електричної мережі як із заземленою, так і з ізольованою нейтраллю.

Розетка мережі електроживлення має бути розташована біля СЕККА та бути легко доступною.

УВАГА! Забороняється переробляти мережеву вилку або використовувати перехідні пристрої; використовувати само-робні блоки живлення та блоки живлення, призначені для сторонніх пристроїв!

4.6	Забороняється під час роботи пристрою відключати кабелі, що з’єднують між собою СЕККА і силову шафу АЗС.

4.7	При виникненні несправності в роботі СЕККА оператор повинен припинити роботу, вимкнути СЕККА, від’єднати СЕККА від електромережі АЗС і викликати фахівця з технічного обслуговування.

# 5	МОНТАЖНІ ТА ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ

Перед використанням СЕККА необхідно провести такі пусконала-годжувальні роботи:

– монтаж обладнання СЕККА на АЗС;

– настройку та налагодження апаратури під конкретну конфігурацію обладнання АЗС.

# 5.1	Установлення СЕККА на АЗС

- Розпакувати складові частини СЕККА. Перевірити на відсутність пошкоджень.

УВАГА! За наявності пошкоджень забороняється підключати СЕККА до мережі електроживлення.

- Установити СЕККА у зручному для роботи місці. Забороняється розміщувати СЕККА під прямою дією джерела тепла. Умови експлуатації наведені в паспорті на СЕККА.

- Приєднати складові частини та зовнішні пристрої до СЕККА так, як показано на рисунку 2.

- Усі з’єднання потрібно виконувати при вимкненому електро-живленні.

- Підключати до живлення системний блок, монітор та блок живлення СЕККА потрібно в розетки з окремим контактом заземлення (євророзетки), що поєднані між собою.

# 5.2	Панель управління

|  | Світлодіод живлення Світлодіод помилок Світлодіод наявності паперової стрічки Кнопка подачі чекової стрічки (ПЧС) |
| --- | --- |

Рисунок 3

СВІТЛОДІОД МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ

•  Світиться зеленим:

– живлення мережі стабільне;

– реєстратор перебуває в робочому стані.

•  Не світиться:

– живлення мережі нестабільне;

– реєстратор виключений.

СВІТЛОДІОД ПОМИЛОК

•  Світиться червоним:

– відкрита кришка чекової стрічки;

– закінчилась чекова стрічка.

•  Не світиться:

– реєстратор перебуває в робочому стані.

•  Мигає:

– помилка механізму друку.

СВІТЛОДІОД НАЯВНОСТІ ПАПЕРОВОЇ СТРІЧКИ.

•  Світиться червоним:

– закінчується / закінчилась чекова стрічка.

•  Не світиться:

– реєстратор перебуває в робочому стані.

КНОПКА ПОДАЧІ ЧЕКОВОЇ СТРІЧКИ (ПЧС)

Здійснює подачу чекової стрічки.

Кнопка не спрацьовує у таких випадках:

– відкрита кришка чекової стрічки;

– закінчилась чекова стрічка;

– у цей момент відбувається виконання команди з ПК.

# 5.3	Заправка чекової стрічки

- Відкрити кришку механізму друку.

- Установити в лоток стрічку.

- Притримуючи чекову стрічку, закрити кришку механізму друку до клацання.

правильно

неправильно

Рисунок 4

УВАГА! Використовуйте папір, що відповідає вимогам, викладеним у цій настанові щодо експлуатування.

Не використовуйте рулон, у якому папір приклеєний або прикріплений плівкою до внутрішньої втулки, бо це може спричинити заклинювання паперу.

# 6	ПОРЯДОК УВЕДЕННЯ СЕККА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ. ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ СЕККА

6.1	Перед початком експлуатації СЕККА користувач повинен:

- викликати представника ЦСО, що має право здійснювати гарантійне та післягарантійне обслуговування СЕККА, та заключити з ним відповідну угоду;

- зареєструвати СЕККА в місцевому органі податкової служби;

- після фіскалізації СЕККА виконати процедуру персоналізації СЕККА. Процедура персоналізації виконується лише представником ЦСО, який має право на обслуговування цих СЕККА;

УВАГА! Категорично забороняється виконувати процедуру персоналізації самостійно!

Фіскалізація та персоналізація СЕККА виконуються за допомогою спеціальної програми, яку виробник СЕККА надає генеральному постачальнику СЕККА, а той, у свою чергу, надає ЦСО.

# 7	Вмикання/вимикання СЕККА

УВАГА! Оператори, що працюють із СЕККА, повинні мати початкові навички роботи з комп'ютером.

7.1	Вмикання СЕККА відбувається в такому порядку:

- якщо робоче місце обладнане джерелом безперебійного живлення (ДБЕ), підключити до нього системний блок і мережевий адаптер СЕККА. Увімкнути ДБЕ;

- увімкнути вимикач живлення на передній стінці СЕККА;

- увімкнути системний блок та монітор.

У системному блоці починається завантаження операційної системи та прикладної програми СЕККА. Вмикаються світлодіод живлення на панелі СЕККА (рисунок 4) та підсвітка індикатора клієнта. Відбувається самотестування СЕККА. Після появи на індикаторі клієнта початкової суми та закінчення завантаження операційної системи СЕККА готовий до роботи. У разі, якщо СЕККА видає звуковий сигнал помилки, потрібно відключити СЕККА від електроживлення та перевірити:

1) чи підключений індикатор клієнта;

2) чи щільно закрита кришка механізму друку чекової стрічки;

3) наявність рулону чекової стрічки та правильність її заправлення.

7.2	Вимкнення СЕККА виконується у такому порядку:

- обрати пункт меню ВИХІДВИМИКАННЯ;

- після того, як на екран буде виведено повідомлення про те, що системний блок можна вимкнути, виконати вимкнення електроживлення системного блока, монітора та СЕККА.

# 8	Порядок роботи з СЕККА

УВАГА! СЕККА працює під управлінням прикладної програми, яка постачається окремо генеральним постачальником СЕККА –ТОВ "ІТВІ":  www.itbi.com.ua, Skype: alien_in

Докладний порядок використання СЕККА "ІКС-СА110.810" при продажу нафтопродуктів та супутніх товарів на АЗС наведено в інструкції оператора АЗС.

# 9	Автономний («ручний») режим роботи СЕККА

9.1	Цей режим може використовуватись для друку звітів без комп’ютера у разі аварії та для верифікації ПЗ.

9.2	Для входу в автономний режим необхідно, після включення СЕККА та появи на індикаторі клієнта початкової суми, подвійно натиснути кнопку ПЧС (пауза між натисканнями не більше 0.5 секунди) і дочекатись друку номера версії ПЗ. У разі непрацездатності індикатора подвійно натискати ПЧС для вибору режиму слід, витримавши паузу приблизно в 25 секунд після включення живлення СЕККА.

Якщо протягом 9 сек після друку версії СЕККА подвійно натиснути кнопку ПЧС, то буде відкрито доступ до виконання звітів. Інакше можна буде виконати тільки верифікацію ПЗ.

Вихід з автономного режиму – вимикання СЕККА.

9.3	Список доступних функцій наведено в таблиці.

Циклічний перехід між пунктами здійснюється одиночним натисканням кнопки ПЧС. Перехід до виконання функції здійснюється подвійним натисканням кнопки ПЧС.

| Повідомлення на індикаторі та на паперовій стрічці | Коментар |
| --- | --- |
| ЗВІТ ПО АРТИКУЛАМ | Доступно в автономному режимі, якщо подвійно натиснути кнопку ПЧС протягом 9 сек після друку версії СЕККА |
| Z ЗВІТ ДЕННИЙ |  |
| ВЕРИФІКАЦІЯ | Завжди доступно в автономному режимі |

9.4	Перед початком верифікації необхідно під’єднати СЕККА до комп’ютера, який має COM-порт, запустити програму CheckFR, задати у програмі COM-порт, до якого під’єднано СЕККА, вибрати файл-еталон та натиснути кнопку “Сравнить”.

# 10	Порядок ПЕРЕВІРКИ МОДЕЛІ РЕЄСТРАТОРА,
         ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ, НА ВІДПОВІДНІСТЬ
         КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ТА ПРОГРАМНІЙ
         ДОКУМЕНТАЦІЇ ВИРОБНИКА

10.1	Перевірка СЕККА, що перебуває в експлуатації, на відповідність конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника проводиться фахівцями ЦСО.

При цьому перевіряється:

- пломбування СЕККА відповідно до вимог паспорта;

- версія програмного забезпечення згідно з паспортом;

- комплектність СЕККА згідно з паспортом;

- підключення зовнішніх пристроїв СЕККА відповідно до п.3.3 цієї настанови.

10.2	Версія програмного забезпечення перевіряється таким чином:

- надрукувати службовий чек версії;

- порівняти те, що надруковано у чеку, з тим, що зазначено у документації.

10.3	УВАГА! Верифікація ПЗ фіскального блока СЕККА, що перебуває в експлуатації, проводиться лише з письмового дозволу місцевого органу податкової служби.

Верифікацію ПЗ здійснюють за допомогою програми верифікації (п. 9.4), яка не входить до комплекту поставки СЕККА і може бути передана до ЦСО за його запитом.

10.4	У випадках виявлення невідповідностей необхідно отримати у виробника бюлетень (або інший документ) про внесення змін у документацію.

# 11	Маркування та пломбування

11.1	Маркування СЕККА має бути виконане відповідно до вимог конструкторської документації.

Маркування потрібно виконувати українською мовою.

11.2	Методи пломбування СЕККА наведені в паспорті.

# 12	Види, періодичність та обсяг технічного
         обслуговування (ТО) СЕККА

12.1	Технічне обслуговування проводять із часу введення СЕККА в експлуатацію один раз на місяць протягом всього чинного терміну використання з метою підтримання робочого стану СЕККА.

12.2	До технічного обслуговування СЕККА повинні допускатися представники ЦСО, які мають договір на виконання цих робіт (за рахунок користувача) та які мають посвідчення на право технічного обслуговування даної моделі СЕККА від генерального постачальника СЕККА.

12.3	Щоденне технічне обслуговування СЕККА повинен про-водити касир до початку роботи в такому обсязі:

- перевірка на відсутність пошкоджень пломби виробника та засобів контролю на корпусі СЕККА;

- проведення зовнішнього огляду щодо цілісності корпуса СЕККА; видалення пилу, бруду та інших сторонніх предметів, що заважають роботі СЕККА;

- перевірка надійності підключення СЕККА до блока живлення згідно з цією настановою;

- перевірка відповідності поточного часу реєстратора реальному поточному часу;

- перевірка якості друку.

12.4	Щомісячне технічне обслуговування СЕККА проводить фахівець ЦСО (виконує роботи без розпломбування СЕККА):

- перевірка на відсутність пошкоджень пломби виробника та засобів контролю на корпусі СЕККА;

- перевірка цілісності з'єднувачів;

- перевірка наявності та цілісності ножа для відривання чека;

- очищення принтера від пилу, бруду та часточок паперу чекової стрічки;

- перевірка функціонування СЕККА контрольними тестами.

12.5	Технічне обслуговування і ремонт СЕККА, пов’язані з розпломбуванням фіскального блока, виконуються лише підприємством-виробником. Порядок вилучення з експлуатації, розпломбування, пломбування після ремонту та введення в експлуатацію після ремонту – згідно з чинним законодавством.

12.6	Виконання всіх видів ТО є обов’язковим як для користувачів СЕККА, так і для фахівців сервісних центрів.

УВАГА! Технічне обслуговування не входить у гарантійні зобов’язання, що надаються виробником.

УВАГА! За відсутності технічного обслуговування реєстратор втрачає гарантію виробника.

12.7	Підприємство-виробник зобов’язане забезпечити ЦСО конструкторською, програмною, експлуатаційною та ремонтною документацією, інструкцією з перевірки програмного забезпечення, а також своєчасно повідомляти ЦСО про внесення змін до конструкції та документації СЕККА та забезпечувати ЦСО документацією щодо внесених змін.

УВАГА! Документація, що надається підприємством-виробником центру сервісного обслуговування є предметом комерційної таємниці і не підлягає розповсюдженню.

Право розповсюдження технічної документації на СЕККА «IKC-CA110.810» має лише підприємство-виробник ТОВ «ІКС-ТЕХНО».

# 13	Правила зберігання

СЕККА потрібно зберігати на стелажах в опалюваних приміщеннях за температури повітря від +5 до +40 °С, відносної вологості повітря до 80 % та концентрації у повітрі пилу, мастила, вологи та агресивних домішок, що не перевищує норм, встановлених ГОСТ 12.1.005 для робочої зони виробничих приміщень.

# 14	Транспортування

14.1	СЕККА в упаковці підприємства-виробника транспортують на будь-які відстані автомобільним і залізничним транспортом (у закритих транспортних засобах), водним транспортом (у трюмах суден) відповідно до правил, які діють на транспорті певного виду.

14.2	Умови транспортування – Л (1) згідно з ГОСТ 15150.

14.3	Кріпити упаковані СЕККА на транспортному засобі потрібно способом, що унеможливлює їхнє переміщення під час транспортування.

14.4	Під час транспортування упакованих СЕККА потрібно дотримуватись вимог застережувальних написів та маніпуляційних знаків на пакувальній тарі.

14.5	Розпаковування СЕККА після транспортування за температу-ри нижче 0 °С слід проводити в нормальних умовах, попередньо витримавши їх нерозпакованими протягом 6 годин у цих умовах.

# 15	ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ

15.1	У СЕККА відсутні складові частини, що можуть негативно впливати на здоров'я людини та забруднювати навколишнє середовище.

15.2	Після закінчення терміну експлуатації (7 років) СЕККА можна утилізувати без застосування спеціальних методів утилізації.

15.3	Комплектуючі (мікросхеми, конденсатори, резистори і т. ін.), що після завершення терміну експлуатації є працездатними, можуть бути використані як запасні частини для проведення поточних ремонтів таких та інших виробів.

# Додаток А

# Зразки чеків

| #### 1 Приклад чека продажу палива та супутніх товарів за готівку |  |  |
| --- | --- | --- |
| ІКС-Техно | Атрибути платника податків |  |
| КИЇВ |  |  |
| ЕДРПОУ 12345678 ПН 123456789123 | Реквізити підприємства |  |
| КАСИР КОВАЛЕНКО | Прізвище касира |  |
| ПРК № 1 20,00 Х 4,15 | № ПРК, кількість літрів, знак множення, ціна 1 літра |  |
| А-95 83,00 А | Тип палива, загальна сума, група податку |  |
| СТАРТЕР 232,40 A | Назва товару, вартість та група податку |  |
| Картка KievSTAR 25,00 Б | Назва товару, вартість та група податку |  |
| ------------------------------------------------------ |  |  |
| СУМА 340,40 | Сума |  |
| ПДВ А=20,00% 52,57 | Тип і група податку, відсоток та сума податку |  |
| ПДВ В=20,00% 3,97 | Тип і група податку, відсоток та сума податку |  |
| ПЗ В= 6,00% 1,19 | Група, відсоток та сума пенсійного збору |  |
| ------------------------------------------ |  |  |
| ГОТІВКОЮ 350,00 | Форма оплати, сума |  |
| ЗДАЧА 9,60 | Сума здачі |  |
| 13-07-06 11:52:11 № 0002 | Дата і час видачі чека, № чека |  |
| З.Н. IS80020001 | Зав. № СЕККА |  |
| ДЯКУЮ ЗА ПОКУПКУ | Заключне повідомлення, що програмується |  |
| ФН 1234554321 | Фіскальний номер СЕККА |  |
| ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК | Ознака фіскального чека, логотип виробника |  |

| #### 2 Приклад чека повернення за недодані нафтопродукти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ІКС-Техно | Атрибути платника податків |  |  |
| КИЇВ |  |  |  |
| ЕДРПОУ 12345678 ПН 123456789123 | Реквізити підприємства |  |  |
| КАСИР КОВАЛЕНКО | Прізвище касира |  |  |
| ГОТІВКОЮ СПЛАЧЕНО ПО ЧЕКУ № 03 | Форма оплати замовлення. Порядковий № чека замовлення |  |  |
| ПРК № 1 20,00 Х 4,15 | № ПРК, кількість літрів, знак множення, ціна 1 літра |  |  |
| А-95 83,00 А | Тип палива, загальна вартість, група податку |  |  |
| ПДВ А=20,00% 13,83 | Тип і група податку, відсоток та сума податку |  |  |
| ВИДАНО,л 13,67 НЕДООТРИМАНО,л 6,33 | Кількість виданих та недоотриманих літрів палива |  |  |
| СУМА ПОВЕРНЕННЯ 26,27 А | Загальна сума повернення, група податку |  |  |
| ПДВ А=20,00% 4,38 | Тип і група податку, відсоток та сума податку |  |  |
| 13-07-06 11:52:24 № 0002 | Дата, час, порядковий № чека повернення |  |  |
| З.Н. IS80020001 | Зав. № СЕККА |  |  |
| ДЯКУЮ ЗА ПОКУПКУ | Заключне повідомлення, що програмується |  |  |
| ФН 1234554321 | Фіскальний номер СЕККА |  |  |
| ВИДАТКОВИЙ ЧЕК | Ознака видаткового чека, логотип виробника |  |  |
| #### 3 Приклад чека продажу палива за талоном |  |  |  |
| ІКС-Техно | Атрибути платника податків |  |  |
| КИЇВ |  |  |  |
| ЕДРПОУ 12345678 ПН 123456789123 | Реквізити підприємства |  |  |
| КАСИР КОВАЛЕНКО | Прізвище касира |  |  |
| ПРК № 1 10,00 Х 3,25 | № ПРК, кількість літрів, знак множення, ціна 1 літра |  |  |
| А-80 32,50 А | Тип палива, загальна ціна, група податку |  |  |
| ------------------------------------------------------ |  |  |  |
| СУМА 32,50 | Сума |  |  |
| ПДВ А=20,00% 5,42 | Тип і група податку, відсоток та сума податку |  |  |
| ------------------------------------------------------ |  |  |  |
| ТАЛОНОМ 32,50 | Форма оплати, сума безготівкових грошей |  |  |
| 13-07-06 11:52:11 № 0005 | Дата і час видачі чека, № чека |  |  |
| З.Н. IS80020001 | Зав. № СЕККА |  |  |
| ДЯКУЮ ЗА ПОКУПКУ | Заключне повідомлення, що програмується |  |  |
| ФН 1234554321 | Фіскальний номер СЕККА |  |  |
| ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК | Ознака фіскального чека, логотип виробника |  |  |

| #### 4 Приклад чека службового внесення готівки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ІКС-Техно | Атрибути платника податків |  |  |
| КИЇВ |  |  |  |
| ЕДРПОУ 12345678 ПН 123456789123 | Реквізити підприємства |  |  |
| КАСИР КОВАЛЕНКО | Прізвище касира |  |  |
| СЛУЖБОВЕ ВНЕСЕННЯ 999,00 | Найменування операції. Сума внесення готівкою |  |  |
| В СЕЙФІ 999,00 | Сума в сейфі |  |  |
| 13-07-06 11:52:11 | Дата і час видачі чека |  |  |
| З.Н. IS80020001 | Зав. № СЕККА |  |  |
| ДЯКУЮ ЗА ПОКУПКУ | Заключне повідомлення, що програмується |  |  |
| ФН 1234554321 | Фіскальний номер СЕККА |  |  |
| СЛУЖБОВИЙ ЧЕК | Ознака службового чека, логотип виробника |  |  |
| #### 5 Приклад чека службової видачі готівки |  |  |  |
| ІКС-Техно | Атрибути платника податків |  |  |
| КИЇВ |  |  |  |
| ЕДРПОУ 12345678 ПН 123456789123 | Реквізити підприємства |  |  |
| КАСИР КОВАЛЕНКО | Прізвище касира |  |  |
| СЛУЖБОВА ВИДАЧА 999,00 | Найменування операції. Сума видачі готівки |  |  |
| В СЕЙФІ 0,00 | Сума в сейфі |  |  |
| 13-07-06 11:52:11 | Дата і час видачі чека |  |  |
| З.Н. IS80020001 | Зав. № СЕККА |  |  |
| ДЯКУЮ ЗА ПОКУПКУ | Заключне повідомлення, що програмується |  |  |
| ФН 1234554321 | Фіскальний номер СЕККА |  |  |
| СЛУЖБОВИЙ ЧЕК | Ознака службового чека, логотип виробника |  |  |
| #### 6 Приклад чека прийому пального |  |  |  |
| ІКС-Техно | Атрибути платника податків |  |  |
| КИЇВ |  |  |  |
| ЕДРПОУ 12345678 ПН 123456789123 | Реквізити підприємства |  |  |
| КАСИР КОВАЛЕНКО | Прізвище касира |  |  |
| ЧЕК ПРИЙОМУ ПАЛЬНОГО | Назва чека |  |  |
| ПАЛЬНЕ А-92 | Тип пального |  |  |
| ПРИЙНЯТО, л 1000,00 | Кількість прийнятих літрів палива |  |  |
| ЗАЛИШОК, л 1000,00 | Залишок палива в резервуарі |  |  |
| 13-07-06 11:52:11 | Дата і час видачі чека |  |  |
| З.Н. IS80020001 | Зав. № СЕККА |  |  |
| ДЯКУЮ ЗА ПОКУПКУ | Заключне повідомлення, що програмується |  |  |
| ФН 1234554321 | Фіскальний номер СЕККА |  |  |
| СЛУЖБОВИЙ ЧЕК | Ознака службового чека, логотип виробника |  |  |
| #### 7 Приклад видаткового чека |  |  |  |
| ІКС-Техно | Атрибути платника податків |  |  |
| КИЇВ |  |  |  |
| ЕДРПОУ 12345678 ПН 123456789123 | Реквізити підприємства |  |  |
| КАСИР КОВАЛЕНКО | Прізвище касира |  |  |
| 1 Х 232,40 | Кількість та ціна одиниці товару |  |  |
| СТАРТЕР 232,40 A | Назва товару, вартість та група податку |  |  |
| ------------------------------------------------------ |  |  |  |
| СУМА 232,40 | Сума |  |  |
| ПДВ А=20,00% 38,73 | Тип і група податку, відсоток та сума податку |  |  |
| ------------------------------------------------------ |  |  |  |
| ГОТІВКОЮ 232,40 | Сума готівкових грошей, внесених в апарат |  |  |
| 13-07-06 11:52:11 № 0001 | Дата і час видачі чека, № чека |  |  |
| З.Н. IS80020001 | Зав. № СЕККА |  |  |
| ДЯКУЮ ЗА ПОКУПКУ | Заключне повідомлення, що програмується |  |  |
| ФН 1234554321 | Фіскальний номер СЕККА |  |  |
| ВИДАТКОВИЙ ЧЕК | Ознака видаткового чека, логотип виробника |  |  |
| #### 8 Приклад чека повірки ПРК |  |  |  |
| ІКС-Техно | Атрибути платника податків |  |  |
| КИЇВ |  |  |  |
| ЕДРПОУ 12345678 ПН 123456789123 | Реквізити підприємства |  |  |
| КАСИР КОВАЛЕНКО | Прізвище касира |  |  |
| ПОВІРКА, л 10,00 | Найменування операції, кількість літрів |  |  |
| 13-07-06 11:52:11 № 0008 | Дата і час видачі чека, № чека |  |  |
| З.Н. IS80020001 | Зав. № СЕККА |  |  |
| ДЯКУЮ ЗА ПОКУПКУ | Заключне повідомлення, що програмується |  |  |
| ФН 1234554321 | Фіскальний номер СЕККА |  |  |
| СЛУЖБОВИЙ ЧЕК | Ознака службового чека, логотип виробника |  |  |

### ЗРАЗКИ ЗВІТІВ

#### X-ЗВІТ

| ІКС-Техно | Атрибути платника податків |  |
| --- | --- | --- |
| КИЇВ |  |  |
| ЕДРПОУ 12345678 ПН 123456789123 | Реквізити підприємства |  |
| КАСИР КОВАЛЕНКО | Прізвище касира |  |
| X - ЗВІТ ДЕННИЙ | Найменування звіту |  |
| ----------------------------------------------------- |  |  |
| СУМА ПРОДАЖ 255,34 | Загальна сума продаж з податками |  |
| ТАЛОНОМ 70,00 | Сума сплати талоном |  |
| КАРТКОЮ 50,00 | Сума сплати карткою |  |
| ГОТІВКОЮ 135,34 | Сума сплати готівкою |  |
| СЛУЖБОВЕ ВНЕСЕННЯ 999,00 | Службове внесення |  |
| В СЕЙФІ 875,67 | Сума готівки в сейфі |  |
| ----------------------------------------------------- |  |  |
| ВКЛЮЧНИЙ ПДВ | Ознака наявності податку на додану вартість |  |
| ПДВ А = 20,00% | Відсоток податку по групі |  |
| ОБІГ 230,34 | Обіг по групі |  |
| ПОДАТОК 38,39 | Величина суми податку по групі |  |
| ПДВ В = 20,00% | Відсоток податку по групі |  |
| ПЗ В = 6,00% | Відсоток пенсійного збору по групі |  |
| ОБІГ 25,00 | Обіг по групі |  |
| ПДВ 3,97 | Сума податку |  |
| ПЗ 1,19 | Сума збору до пенсійного фонду |  |
| ДЕННИЙ ОБІГ 255,34 | Денний обіг по всіх групах |  |
| ПОДАТОК 43,55 | Загальний податок по всіх групах |  |
| КАСОВИХ ЧЕКІВ 3 | Кількість касових чеків |  |
| ------------------------------------------------------- |  |  |
| СУМА ВИПЛАТ 258,67 | Сума денних виплат |  |
| ГОТІВКОЮ 258,67 | Сума виплат готівкою |  |
| ------------------------------------------------------- |  |  |
| ПДВ А=20,00% | Група податку та відсоток податку |  |
| ВИПЛАТА 258,67 | Виплата по групі податку |  |
| ПОДАТОК 43,11 | Величина від’ємного податку по групі |  |
| ДЕННА ВИПЛАТА 258,67 | Виплата по всіх податкових групах |  |
| ПОДАТОК 43,11 | Величина від’ємного податку по всіх групах |  |
| ВИДАТКОВИХ ЧЕКІВ 2 | Кількість видаткових чеків |  |
| ----------------------------------------------------- |  |  |
| ПАЛЬНЕ А-80 А-95 | Типи пального, по яких був відпуск |  |
| ПОЧАТОК, л 0,00 0,00 | Кількість пального на початок зміни |  |
| ТАЛОНОМ,л 10,00 | Об’єм реалізації за талонами |  |
| грн 32,50 | Грошовий вираз реалізації за талонами |  |
| ГОТІВКОЮ,л 13,67 | Об’єм реалізації за готівку |  |
| грн 56,73 | Грошовий вираз реалізації за готівку |  |
| ПОВІРКА,л 10,00 | Об’єм відпуску на повірку ПРК |  |
| ПРИЙНЯТО,л 100,00 100,00 | Об’єм прийнятого палива |  |
| ЗАЛИШОК,л 90,00 86,33 | Залишок пального на момент Х-звіту |  |
| ------------------------------------------------------ |  |  |
| КОНФІГУРАЦІЯ АЗС |  |  |
| БАК 1 2 3 4 5 | Номера резервуарів |  |
| ПАЛЬНЕ А-76 А-92 А-95 А-98 ДП | Типи пального відповідно до резервуарів |  |
| ЗМ 01 1 2 3 5 4 | Підключення пістолетів до резервуарів для заправного міста 1 |  |
| ЗМ 02 1 2 3 5 4 | Підключення пістолетів до резервуарів для заправного міста 2 |  |
| ЗМ 03 4 5 1 2 3 | Підключення пістолетів до резервуарів для заправного міста 3 |  |
| ЗМ 04 4 5 1 2 3 | Підключення пістолетів до резервуарів для заправного міста 4 |  |
| ОБНУЛЕННЯ ОЗП 1 | Кількість обнулінь ОЗП |  |
| НОМЕР ЗВІТУ 4 | Номер звіту |  |
| 13-07-06 11:52:11 | Дата і час видачі звіту |  |
| З.Н. IS80020001 | Зав. № СЕККА |  |
| ДЯКУЮ ЗА ПОКУПКУ | Заключне повідомлення, що програмується |  |
| ФН 1234554321 | Фіскальний номер СЕККА |  |
| СЛУЖБОВИЙ ЧЕК | Ознака службового чека, логотип виробника |  |

#### Z-ЗВІТ

| ІКС-Техно | Атрибути платника податків |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КИЇВ |  |  |  |  |  |
| ЕДРПОУ 12345678 ПН 123456789123 | Реквізити підприємства |  |  |  |  |
| КАСИР КОВАЛЕНКО | Прізвище касира |  |  |  |  |
| Z – ЗВІТ ДЕННИЙ | Найменування звіту |  |  |  |  |
| ----------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |
| СУМА ПРОДАЖ 255,34 | Загальна сума продаж з податками |  |  |  |  |
| ТАЛОНОМ 70,00 | Сума сплати талоном |  |  |  |  |
| КАРТКОЮ 50,00 | Сума сплати карткою |  |  |  |  |
| ГОТІВКОЮ 135,34 | Сума сплати готівкою |  |  |  |  |
| СЛУЖБОВЕ ВНЕСЕННЯ 999,00 | Службове внесення |  |  |  |  |
| В СЕЙФІ 875,67 | Сума готівки в сейфі |  |  |  |  |
| ----------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |
| ВКЛЮЧНИЙ ПДВ 30-06-06 | Ознака наявності податку на додану вартість |  |  |  |  |
| ПДВ А = 20,00% | Відсоток податку по групі |  |  |  |  |
| ОБІГ 230,34 | Обіг по групі |  |  |  |  |
| ПОДАТОК 38,39 | Величина суми податку по групі |  |  |  |  |
| ПДВ В = 20,00% | Відсоток податку по групі |  |  |  |  |
| ПЗ В = 6,00% | Відсоток пенсійного збору по групі |  |  |  |  |
| ОБІГ 25,30 | Обіг по групі |  |  |  |  |
| ПДВ 3,97 | Сума податку |  |  |  |  |
| ПЗ 1,19 | Сума збору до пенсійного фонду |  |  |  |  |
| ДЕННИЙ ОБІГ 255,34 | Денний обіг по всім групам |  |  |  |  |
| ПОДАТОК 43,55 | Загальний податок по всіх групах |  |  |  |  |
| КАСОВИХ ЧЕКІВ 3 | Кількість касових чеків |  |  |  |  |
| ------------------------------------------------------ |  |  |  |  |  |
| СУМА ВИПЛАТ 258,67 | Сума денних виплат |  |  |  |  |
| ГОТІВКОЮ 258,67 | Сума виплат готівкою |  |  |  |  |
| ------------------------------------------------------ |  |  |  |  |  |
| ПДВ А=20,00% | Група податку та відсоток податку |  |  |  |  |
| ВИПЛАТА 258,67 | Виплата по групі податку |  |  |  |  |
| ПОДАТОК 43,11 | Величина від’ємного податку по групі |  |  |  |  |
| ДЕННА ВИПЛАТА 258,67 | Виплата по всіх податкових групах |  |  |  |  |
| ПОДАТОК 43,11 | Величина від’ємного податку по всіх групах |  |  |  |  |
| ВИДАТКОВИХ ЧЕКІВ 2 | Кількість видаткових чеків |  |  |  |  |
| ----------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |
| ПАЛЬНЕ А-80 А-95 | Типи пального, по яких був відпуск |  |  |  |  |
| ПОЧАТОК, л 0,00 0,00 | Кількість пального на початок зміни |  |  |  |  |
| ТАЛОНОМ,л 10,00 | Об’єм реалізації за талонами |  |  |  |  |
| грн 32,50 | Грошовий вираз реалізації за талонами |  |  |  |  |
| ГОТІВКОЮ,л 13,67 | Об’єм реалізації за готівку |  |  |  |  |
| грн 56,73 | Грошовий вираз реалізації за готівку |  |  |  |  |
| ПОВІРКА,л 10,00 | Об’єм відпуску на повірку ПРК |  |  |  |  |
| ПРИЙНЯТО,л 100,00 100,00 | Об’єм прийнятого палива |  |  |  |  |
| ЗАЛИШОК,л 90,00 86,33 | Залишок пального на момент Z-звіту |  |  |  |  |
| ------------------------------------------------------ |  |  |  |  |  |
| КОНФІГУРАЦІЯ АЗС |  |  |  |  |  |
| БАК 1 2 3 4 5 | Номера резервуарів |  |  |  |  |
| ПАЛЬНЕ А-76 А-92 А-95 А-98 ДП | Типи пального відповідно до резервуарів |  |  |  |  |
| ЗМ 01 1 2 3 5 4 | Підключення пістолетів до резервуарів для заправного міста 1 |  |  |  |  |
| ЗМ 02 1 2 3 5 4 | Підключення пістолетів до резервуарів для заправного міста 2 |  |  |  |  |
| ЗМ 03 4 5 1 2 3 | Підключення пістолетів до резервуарів для заправного міста 3 |  |  |  |  |
| ЗМ 04 4 5 1 2 3 | Підключення пістолетів до резервуарів для заправного міста 4 |  |  |  |  |
| ОБНУЛЕННЯ ОЗП 1 | Кількість обнулінь ОЗП |  |  |  |  |
| НОМЕР ЗВІТУ 4 | Номер звіту |  |  |  |  |
| ОБНУЛЕННЯ РЕГІСТРІВ | Обнуління регістрів |  |  |  |  |
| 13-07-06 11:52:11 | Дата і час видачі звіту |  |  |  |  |
| З.Н. IS80020001 | Зав. № СЕККА |  |  |  |  |
| ДЯКУЮ ЗА ПОКУПКУ | Заключне повідомлення, що програмується |  |  |  |  |
| ФН 1234554321 | Фіскальний номер СЕККА |  |  |  |  |
| ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК | Ознака фіскального чека, логотип виробника |  |  |  |  |

#### ПОВНИЙ ЗВІТ З ФІСКАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ ЗА ПЕРІОД

| ІКС-Техно | Атрибути платника податків |  |
| --- | --- | --- |
| КИЇВ |  |  |
| ЕДРПОУ 12345678 ПН 123456789123 | Реквізити підприємства |  |
| КАСИР КОВАЛЕНКО | Прізвище касира |  |
| ЗВІТ ЗА ПЕРІОД ПОВНИЙ | Найменування звіту |  |
| ----------------------------------------------------- |  |  |
| З 13-07-06 4 | Дата і номер звіту на початок періоду |  |
| ПО 13-07-06 4 | Дата і номер звіту на кінець періоду |  |
| ----------------------------------------------------- |  |  |
| ВКЛЮЧНИЙ ПДВ 30-06-06 | Ознака наявності податку на додану вартість і дата встановлення |  |
| ПДВ А=20,00% | Відсоток податку по групі |  |
| ОБІГ 230,34 | Сума продажу по групі з податком |  |
| ПОДАТОК 38,39 | Сума податку по групі |  |
| ПДВ В=20,00% | Відсоток податку по групі |  |
| ПЗ В= 6,00% | Відсоток збору до пенсійного фонду |  |
| ОБІГ Б 25,00 | Сума продажу по групі з податком і додатковим збором |  |
| ПДВ Б 3,97 | Сума податку по групі |  |
| ПЗ Б 1,19 | Сума збору до пенсійного фонду |  |
| ----------------------------------------------------- |  |  |
| КАСОВИХ ЧЕКІВ 3 | Кількість касових чеків за період |  |
| ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМОК 255,34 | Загальна сума продажу з податком |  |
| ----------------------------------------------------- |  |  |
| ПДВ А=20,00% | Група податку та відсоток податку |  |
| ВИПЛАТА 258,67 | Виплата по групі податку |  |
| ПОДАТОК 43,11 | Величина від’ємного податку по групі |  |
| ----------------------------------------------------- |  |  |
| ВИДАТКОВИХ ЧЕКІВ 2 | Кількість видаткових чеків |  |
| ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМОК 258,67 | Виплата по всіх податкових групах |  |
| ----------------------------------------------------- |  |  |
| ПАЛЬНЕ А-80 А-95 | Типи пального, по яких був відпуск |  |
| ТАЛОНОМ, л 10,00 | Об’єм реалізації за талонами |  |
| грн 32,50 | Грошовий вираз реалізації за талонами |  |
| ГОТІВКОЮ, л 13,67 | Об’єм реалізації за готівку |  |
| грн 56,73 | Грошовий вираз реалізації за готівку |  |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБІГ ПАЛЬНОГО 89,23 | Загальна вартість відпущеного пального |  |
| ----------------------------------------------------- |  |  |
| 13-07-06 4 | Дата Z-звіту, номер Z- звіту |  |
| ДЕННИЙ ОБІГ 255,34 | Денний обіг за зміну |  |
| ----------------------------------------------------- |  |  |
| 13-07-06 12:49:20 | Дата і час видачі звіту |  |
| З.Н. IS80020001 | Зав. № СЕККА |  |
| ДЯКУЮ ЗА ПОКУПКУ | Заключне повідомлення, що програмується |  |
| ФН 1234554321 | Фіскальний номер СЕККА |  |
| СЛУЖБОВИЙ ЧЕК | Ознака службового чека, логотип виробника |  |

#### ЗВІТ ПО АРТИКУЛАХ ТОВАРІВ

| ІКС-Техно | Найменування підприємства, адреса і т.п., що |
| --- | --- |
| КИЇВ | програмується |
| ЕДРПОУ 12345678 ПН 123456789123 | Реквізити підприємства |
| КАСИР КОВАЛЕНКО | Прізвище касира |
| ЗВІТ ПО АРТИКУЛАМ | Найменування звіту |
| ----------------------------------------------------- |  |
| 1001 Мастило Esso А | Артикул, найменування товару, податкова група |
| ПРОДАНО 1 ОБІГ 52,34 | Кількість, що продана, обіг по артикулу |
| 1009 Картка KievSTAR Б | Артикул, найменування товару, податкова група |
| ПРОДАНО 1 ОБІГ 25,00 | Кількість, що продана, обіг по артикулу |
| 1003 Стартер А | Артикул, найменування товару, податкова група |
| ПРИЙНЯТО 1 ОБІГ 232,40 | Кількість, що повернуто, обіг по артикулу |
| ----------------------------------------------------- |  |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБІГ 77,34 | Обіг по усіх артикулах |
| ЗАГАЛЬНА ВИПЛАТА 232,40 | Виплати по усіх артикулах |
| ПДВ А=20,00% | Найменування податку, група податку та відсоток податку |
| ПДВ Б= 0,00% | Найменування податку, група податку та відсоток податку |
| ПДВ В=15,00% | Найменування податку, група податку та відсоток податку |
| ПЗ В=6,00% | Найменування податку, група податку та відсоток податку |
| ПДВ Г= 0,00% | Найменування податку, група податку та відсоток податку |
| ПЗ Г=5,00% | Найменування податку, група податку та відсоток податку |
| Е=БЕЗ ПДВ | Група без ПДВ |
| 13-07-06 11:52:11 | Дата і час видачі звіту |
| З.Н. IS80020001 | Зав. № СЕККА |
| ДЯКУЮ ЗА ПОКУПКУ | Заключне повідомлення, що програмується |
| ФН 1234554321 | Фіскальний номер СЕККА |
| СЛУЖБОВИЙ ЧЕК | Ознака службового чека, логотип виробника |

Підприємство-виробник:

ТОВ «ІКС-ТЕХНО»

04136, Україна, м. Київ, вул. Маршала Гречка, 7

Тел./факс: (044) 502-03-24, 502-03-25

E-MAIL: info@ics-tech.kiev.ua

www.ics-tech.kiev.ua

Підприємство-генеральний постачальник:

ТОВ «ІТВІ»

www.itbi.com.ua

Skype: alien_in

Роздруковано з файлу: «IKC-CA110.810_НастановаЕкспл(0).doc»