АПАРАТ

КОНТРОЛЬНО-КАСОВИЙ

ЕЛЕКТРОННИЙ  СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ

ДЛЯ  АВТОЗАПРАВНИХ  СТАНЦІЙ

«IKC–CA110.810»

ПАСПОРТ

3.021.138ПС

ЗМIСТ

1	Призначення	4

2	Функціональні  та  технічні  характеристики	4

2.1	Функціональні характеристики	4

2.2	Технічні характеристики	6

2.3	Опис зовнішніх пристроїв	6

3	Комплект  постачання	6

4	ПЛОМБУВАННЯ	7

5	ГАРАНТІЇ  ВИРОБНИКА	9

6	ДЕКЛАРАЦІЯ  ВІДПОВІДНОСТІ  ТЕХНІЧНОМУ  РЕГЛАМЕНТУ   ОБМЕЖЕННЯ  ЗАСТОСУВАННЯ  ДЕЯКИХ  НЕБЕЗПЕЧНИХ   РЕЧОВИН  В  ЕЛЕКТРИЧНОМУ  ТА  ЕЛЕКТРОННОМУ   ОБЛАДНАННІ	10

7	СВІДОЦТВО  ПРО  ПРИЙМАННЯ	11

8	СВІДОЦТВО  ПРО  персоналізацію  і  ВВЕДЕННЯ  В ЕКСПЛУАТАЦІЮ	11

ДОДАТОК  А  Пломбування СЕККА виробником	12

ДОДАТОК  Б  Установлення засобів контролю на корпус СЕККА	13

ДОДАТОК  В  Схеми з’єднань СЕККА і ПРК	14

1	Призначення

1.1	Цей паспорт є документом, який посвідчує основні функціональні та технічні характеристики апарата контрольно-касового електронного спеціалізованого комп’ютеризованого для автозаправних станцій «IKC-CA110.810» (далі СЕККА), гарантії виробника, а також містить вимоги щодо пломбування виробу.

Докладно ознайомтесь з інформацією, що містить цей паспорт. Особливу увагу зверніть на пункти «УВАГА!».

Після придбання СЕККА слід укласти договір на технічне обслуговування з центром сервісного обслуговування (ЦСО), який має дозвіл підприємства-виробника або генерального постачальника на обслуговування та ремонт СЕККА.

УВАГА! Некваліфіковане втручання в роботу СЕККА під час обслуговування та ремонту може призвести до виведення його з ладу.

Зі своїми зауваженнями та побажаннями щодо роботи СЕККА та документації звертайтесь до виробника: ТОВ «ІКС-ТЕХНО»,

04136, Україна, м. Київ, вул. Маршала Гречка, 7.

Тел./факс: (044) 502-03-24, 502-03-25

1.2	СЕККА призначений для роботи у складі автоматизованих робочих місць обліку та контролю за фінансово-господарською діяльністю на автозаправних станціях. СЕККА забезпечує формування та друк розрахункових та обов’язкових звітних документів на основі даних, які зберігаються в оперативній та фіскальній пам’яті, і формування контрольної стрічки в електронній формі (КСЕФ).

1.3	СЕККА (через вбудований модем для передавання даних) забезпечує передавання електронних копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків до органів Державної фіскальної служби України (далі ДФС).

Дротовий канал зв’язку СЕККА з інформаційним еквайєром забезпечується підключенням СЕККА до комп’ютерного устаткування та/або комп’ютерної мережі користувача через інтерфейс Ethernet.

# 2	Функціональні  та  технічні  характеристики

# 2.1	Функціональні характеристики

- Оподаткування продажу товарів (послуг) за двома податковими ставками.

- Друкування логотипа користувача – торгового підприємства.

- Друкування штрих-кодів товарів.

- Формування і друкування штрих-коду фіскального чека.

- Кількість груп товарів (послуг) по оподаткуванню, не менше:

- додатних підсумків розрахунків – 6, у тому числі неоподатковувана група для операцій продажу;

- від’ємних підсумків розрахунків – 6, у тому числі неоподатковувана група для операцій виплат.

- Максимальна кількість описів товарів, які можуть бути занесені до оперативної пам’яті фіскального блока СЕККА при програмуванні – не менше 14000. Кількість програмованих товарів (послуг) залежить від довжини назви товару (послуги).

- Максимальна кількість символів у найменуванні товарів (послуг), що друкуються у чеку – 75.

- Швидкість друкування чекової стрічки – 30 рядків/с.

- СЕККА забезпечує керування паливороздавальними колонками (ПРК) усіх типів (згідно з ГОСТ 9018) з електричними і механічними відліковими пристроями і номінальною витратою палива 40; 50; 100; 160 літрів за хвилину.

- СЕККА забезпечує керування усіма типами ПРК, електромеханічними і електронними, що під’єднуються за схемою підключення електро-механічних ПРК, а також електронними ПРК по інтерфейсу RS-485 (Tokheim).

- Максимально допустима кількість кранів електромеханічних ПРК, якими керує СЕККА – 8.

- Максимально допустима кількість кранів електромеханічних та електронних ПРК, через які може здійснюватися одночасне відпускання пального – 8.

- Максимально допустима кількість електронних ПРК – 32.

- Разова мінімальна доза нафтопродуктів (НП) у літрах, що відпускається за попередньою оплатою – 2.

- Разова максимальна доза НП у літрах, що відпускається – 999.

- Дискретність відпуску НП у літрах – 1,00 або 0,01.

- Максимально допустима кількість резервуарів, що використовуються – 8.

- Максимальний об’єм резервуара, літрів – 167772,15.

- Максимально допустима кількість НП, що програмуються – 8.

- Кількість видів режимів управління видачею НП – 3.

- Кількість видів чеків, що видаються СЕККА – 3.

# 2.2	Технічні характеристики

| Принтер | Ширина чекової стрічки – (57,5  0,5) мм; (79,5  0,5) мм |
| --- | --- |
|  | Діаметр рулону – (83,0  0,1) мм max |
|  | 47 символів у рядку чекової стрічки. Всі пробіли вважаються інформаційними розрядами |
| Електро- живлення | Від зовнішнього блока живлення, що підключається до однофазної мережі змінного струму напругою 220 В з відхиленнями від -15 до +10 % та частотою (50 ± 1) Гц та вихідною напругою (24 ± 10 %) В постійного струму |
| Показники надійності | Повний середній термін служби – не менше 7 років |
| Умови експлуа-тації | Температура повітря від +5 до +40 °С |
|  | Відносна вологість повітря не більше 80 % (без конденсації вологи) |
|  | Атмосферний тиск від 84 до 107 кПа (від 630 до 800 мм рт. ст.) |
| Умови транспор-тування | Температура повітря від -10 до +50 °С |
|  | Відносна вологість повітря до 98 % за температури +25 °С |
|  | Атмосферний тиск від 84 до 107 кПа (від 630 до 800 мм рт. ст.) |

# 2.3	Опис зовнішніх пристроїв

СЕККА «IKC-CA110.810» має можливість підключення таких зовнішніх пристроїв:

  - комп’ютер;

  - комп’ютерна мережа або комп’ютерне устаткування користувача;

  - паливороздавальні колонки (ПРК);

  - індикатор клієнта;

  - грошова скринька;

  - USB-device;

  - блок живлення.

# 3	Комплект постачання

3.1 Обов’язковий комплект постачання СЕККА містить:

  - СЕККА «IKC-CA110.810»                            – 1 шт.;

  - паперову стрічку, встановлену в СЕККА   – 1 шт.;

  - паспорт                                                        – 1 примірник;

  - настанову щодо експлуатування               – 1 примірник.

3.2	Складові частини СЕККА, що не входять до обов’язкового комплекту постачання та можуть постачатися окремо за додатковим замовленням споживача, наведено в таблиці.

| Найменування | Кількість, шт. | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Індикатор клієнта | 1 | Дозволяється постачання будь-якого індикатора клієнта, що підтримує протокол обміну з СЕККА |
| Блок живлення | 1 | Зазначені складові частини повинні мати документ про підтвердження відповідності вимогам безпеки та електромагнітної сумісності нормативних документів, чинних в Україні, і можуть бути замінені на аналогічні за наявності декларації відповідності вимогам технічних регламентів або сертифіката відповідності Системи УкрСЕПРО. |
| Системний блок ПК | 1 |  |
| Монітор | 1 |  |
| Шнур живлення | 1 |  |
| Клавіатура | 1 |  |
| Маніпулятор «миша» | 1 |  |
| Інтерфейсні кабелі | * | * Кількість, тип та конфігурація інтерфейсних кабелів визначаються під час замовлення СЕККА залежно від потреб користувача. Довжина кабелів не має перевищувати 3 м. |

# 4	ПЛОМБУВАННЯ

4.1	Пломбування СЕККА має відповідати «Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій», затвердженому Наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.2013 № 417.

4.2	 При виготовленні СЕККА підприємство-виробник опломбовує згідно зі складальним кресленням мастикою бітумною № 1 ГОСТ 18680-73 або автопластиліном ТУ 2384-002-45540231-99:

– кришку фіскального блока (додаток А);

– корпус СЕККА (додаток А).

Пломбування в зазначених місцях виконується номерним пломбіром, який зберігається підприємством-виробником.

4.3	Під час введення СЕККА в експлуатацію відповідальними особами ЦСО пломбується корпус СЕККА засобами контролю встановленого зразка, відповідними до визначення у «Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій», затвердженому Наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.2013 № 417.

Місця встановлення засобів контролю на корпус СЕККА наведено в додатку Б.

4.4	Після проведення технічного обслуговування і ремонту фіскального блока підприємство-виробник опломбовує мастикою бітумною № 1 ГОСТ 18680-73 або автопластиліном ТУ 2384-002-45540231-99 кришку фіскального блока. Пломбування виконують номерним пломбіром, який зберігається підприємством-виробником.

4.5	Відповідальність

4.5.1	Після виготовлення СЕККА і встановлення пломб виробника згідно з п. 4.2 цього паспорта підприємство-виробник несе відповідальність за відповідність СЕККА «IKC-CA110.810» еталонному зразку, занесеному до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій.

Підприємство-виробник не несе відповідальності за СЕККА в разі порушення хоча б однієї із пломб виробника, за винятком випадків, коли пломбу виробника знімає відповідальна особа виробника.

4.5.2	Уповноважені особи ЦСО повинні стежити за збереженням пломб виробника під час експлуатації СЕККА. У разі порушення користувачем пломб виробника уповноважені особи ЦСО повинні скласти акт про несанкціоноване розпломбування СЕККА у чотирьох примірниках. Один примірник акта передається в територіальний орган ДФС, один – користувачеві, один – підприємству-виробнику і один залишається в ЦСО.

Розпломбування СЕККА, тобто зняття зовнішньої пломби виробника та засобів контролю (див. розділ 4), та вилучення довідки про опломбування здійснюється ЦСО, з яким суб’єкт господарювання уклав договір про технічне обслуговування та ремонт СЕККА, у таких випадках:

•  у разі необхідності доступу до внутрішніх вузлів СЕККА для проведення ремонту;

•  за рішенням органу ДФС;

•  перед скасуванням реєстрації СЕККА (крім випадків виявлення невідповідності конструкції та/або програмного забезпечення СЕККА документації виробника);

•  у разі порушення цілісності пломб та/або засобів контролю або закінчення строку використання засобів контролю;

•  у разі припинення дії договору про технічне обслуговування та ремонт СЕККА;

•  у разі переходу на технічне обслуговування до іншого ЦСО.

Розпломбування СЕККА та вилучення довідки про опломбування має здійснюватися посадовою особою органу ДФС у разі проведення перевірки відповідності конструкції та програмного забезпечення СЕККА документації виробника та перед скасуванням реєстрації СЕККА у разі виявлення такої невідповідності.

Після проведення відновлювальних робіт на відповідність вимогам технічної документації виробника центр сервісного обслуговування пломбує СЕККА згідно з вимогами цього паспорта і надалі несе відповідальність за відповідність СЕККА еталонному зразку.

УВАГА! Несправний фіскальний блок не підлягає ремонту центром сервісного обслуговування. Підприємство-виробник повинно відремонтувати несправний фіскальний блок або замінити його новим, залежно від виявлених несправностей.

# 5	ГАРАНТІЇ  ВИРОБНИКА

5.1	Виробник гарантує відповідність СЕККА «IKC-CA110.810» вимогам технічних умов ТУ У 28.2-31404898-013:2013 при дотриманні користувачем правил та умов експлуатації, транспортування і зберігання.

5.2	Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з дня введення СЕККА в експлуатацію, але не більше 18 місяців з дати виготовлення.

Гарантійний термін зберігання СЕККА – 6 місяців від дня виготовлення.

5.3	У разі виникнення несправності СЕККА користувач має право на його безкоштовний ремонт у період гарантійного терміну експлуатації за умов дотримання правил експлуатації та збереження цілісності пломб.

Гарантійний ремонт СЕККА виконує ЦСО.

Гарантійний ремонт фіскального блока виконує підприємство-виробник.

5.4	ЦСО має право відмови у гарантійному ремонті при:

– порушенні правил зберігання, введення в експлуатацію і експлуатації;

– відсутності технічного обслуговування;

– виявленні механічних пошкоджень;

– відсутності або порушенні пломб;

– нанесенні пошкоджень у результаті навмисних дій споживача;

– електричному та/або механічному пошкодженні зовнішніх з'єднувачів СЕККА;

– нанесенні пошкоджень, викликаних попаданням у середину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;

– втручанні або виконанні ремонту у неуповноваженому сервісному центрі;

– внесенні змін у конструкцію СЕККА;

– нанесенні пошкоджень у результаті транспортування;

– перевищенні гарантійного терміну експлуатації та зберігання.

5.5	У разі рекламації, прийнятої виробником, гарантійний термін подовжується на час від подання рекламації до введення СЕККА в експлуатацію після ремонту.

5.6	У разі виходу пристрою з ладу під час роботи або несправності його в період дії гарантійних зобов’язань, а також виявлення некомплектності при розпакуванні СЕККА, користувач повинен вислати на адресу ЦСО виріб із письмовим сповіщенням про характер несправності (або некомплектності) цінною бандероллю або самостійно доставити пристрій на підприємство-виробник.

# 6	ДЕКЛАРАЦІЯ  ВІДПОВІДНОСТІ  ТЕХНІЧНОМУ  РЕГЛАМЕНТУ  ОБМЕЖЕННЯ  ЗАСТОСУВАННЯ  ДЕЯКИХ   НЕБЕЗПЕЧНИХ  РЕЧОВИН  В  ЕЛЕКТРИЧНОМУ  ТА
ЕЛЕКТРОННОМУ  ОБЛАДНАННІ

Виробник СЕККА «IKC-CA110.810» ТОВ «ІКС-ТЕХНО» під свою повну відповідальність заявляє, що в конструкції СЕККА використовуються тільки ті матеріали і комплектуючі вироби, які дозволені до застосування Постановою Першого заступника головного державного санітарного лікаря України від 26 грудня 2008 № 25 «Про оптимізацію державного санітарно-епідеміологічного нагляду щодо об'єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТ» і вміст небезпечних речовин у конструкції СЕККА не перевищує значень, встановлених у Технічному регламенті обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

# 7	СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Апарат контрольно-касовий електронний спеціалізований комп’ютеризований для автозаправних станцій «IKC-CA110.810»

| заводський номер | I | S | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Версія програмного забезпечення ___ЕП-07____

виготовлений та прийнятий відповідно до обов’язкових вимог державних стандартів, чинної технічної документації і визнаний придатним до експлуатації.

| Дата виготовлення | « » 201 р. |
| --- | --- |

| Контролер ВТК | Штамп ВТК |
| --- | --- |

| Пакувальник | № |
| --- | --- |

# 8	СВІДОЦТВО  ПРО  персоналізацію  і  ВВЕДЕННЯ
В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Апарат контрольно-касовий електронний спеціалізований комп’ютеризований для автозаправних станцій «IKC-CA110.810»

фіскалізований, персоналізований і введений в експлуатацію

«___»  _            201__ р.

| Представник органу ДФС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Підпис |  | Розшифровка підпису |

| Представник ЦСО: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Підпис |  | Розшифровка підпису |

| Фіскальний номер СЕККА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## ДОДАТОК  А

## Пломбування СЕККА виробником

Пломбування фіскального блока СЕККА

Відбиток

пломбіра

ІС

5

Пломба виробника

Пломбування виробником корпуса СЕККА

Пломба виробника

## ДОДАТОК  Б

## Установлення засобів контролю на корпус СЕККА

Засіб контролю1

Засіб контролю2

# ДОДАТОК   В

# Схеми з’єднань СЕККА і ПРК

| СЕККА |  |  |  | ПРК Tokheim |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип з’єднувача | Наймену-вання сигналу | Контакт з’єднувача |  | Контакт з’єднувача | Наймену- вання сигналу | Тип з’єднувача |
| Кабельна розетка DІ-15F | TxDA | 1 | ------- |  | Lon+ |  |
|  | TxDB | 2 | ------- |  | Lon– |  |
|  |  |  | ------- |  |  |  |

| СЕККА |  |  |  | Електромеханічна ПРК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип з’єднувача | Наймену-вання сигналу | Контакт з’єднувача |  | Контакт з’єднувача | Наймену-вання сигналу КУ “T&T” | Тип з’єднувача |
| Кабельна розетка DІ-15F | TxDA | 1 | ------- |  | RxDA |  |
|  | TxDB | 2 | ------- |  | RxDB |  |
|  | RxDB | 3 | ------- |  | TxDB |  |
|  | RxDA | 4 | ------- |  | TxDA |  |

Підприємство-виробник:

ТОВ «ІКС-ТЕХНО»

04136, Україна, м. Київ, вул. Маршала Гречка, 7

Тел./факс: (044) 502-03-24, 502-03-25

E-MAIL: info@ics-tech.kiev.ua

www.ics-tech.kiev.ua

Підприємство-генеральний постачальник:

ТОВ «ІТВІ»

www.itbi.com.ua

Skype: alien_in

Роздруковано з файлу: «input.doc»